ВЫХОД НА МЕЖДУГОРОДНЮЮ ЛИНИЮ

Как известно для выхода на межгород необходимо набрать “8”. Для продолжения нобора номера необходимо дождаться постоянного гудка. В случае если после “8” не дожидаясь гудка набрать междугородний номер, то все цифры набраные до постоянного гудка не будут получены междугородной АТС.

Для упрощения выполнения процедуры звонков по межгороду, в АТС Merlin Legend имеется система ожидания постоянного гудка. Данная система позволяет пользователю производить набор номеров по межгороду без пауз, что делает возможным использовать кнопку REDIAL.

Система ожидания длинного гудка (DTD-Dial Tone Detect) настраивается на любую последовательность цифр, после которых станция самостоятельно дожидается сигнала от внешней АТС. После набора пользователем комбинации цифр, после которых необходимо дожидаться гудка, он может продолжать набор без паузы. Если абонент сделает паузу, то он услышит постоянный гудок, наличие которого свидетельствует о правильной работе станции.

Для работы с DTD требуется определенное программирование станции. Для краткости описания действий при программировании режама, начальная цепочка действий :

[MENU] --> SysProgram --> Exit --> LineTrunks --> [More] --> DialToneDet -->....

при всех описаниях будет опускаться.

АКТИВИЗАЦИЯ РЕЖИМА

Для работы режима на станции вцелом его необходимо активизировать:

Activation --> (Выбрать Yes для активизации) --> Enter

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УСТАНОВКА РЕЖИМА

После общей активизации режима необходимо конкретно отметить те линии на которых будет действовать DTD. Для этого:

LinesTrunks --> (Отметить линии на которых действует DTD) --> Exit

ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ ДЛИННОГО ГУДКА

Для того чтобы ограничить время ожидания длинного гудка:

Time-Out --> (Установить время ожидания в секундах) --> Enter

ЕСЛИ ДЛИННОГО ГУДКА НЕТ

В системе имеется два варианта действия в случае если за время указанное в предыдущем пункте длинный гудок не обнаружен:

1) Пользователю выдается “переливающийся” сигнал после которого он 	должен положить трубку и повторить набор номера

(ReorderTone-Disconect).

2) Пользователю выдается короткий предупреждающий сигнал после 	которого пользователь может продолжать набор и при этом он слышит 	городскую станцию.

Для установки одного из двух вариантов:

AftrTimeOut --> (Выбрать нужный режим) --> Enter

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ЦИФР

Для определения последовательности цифр, после которых станция будет дожидаться длинного гудка, а пользователь будет получать его сразу:

SecondDT --> (Выбор номера последовательности (1-10)) --> Enter -->

--> (Ввод последовательности цифр) --> Enter