DLC ОПЕРАТОР

DLC (Direct Line Console) - режим позволяющий с цифрового телефона напрямую обращаться к городским линиям. Выбор доступных линий осуществляется нажатием на функциональную клавишу запрограммированной для данной линии.

В зависимости от состояния линии светодиод, расположенный рядом с кнопкой, светится по разному:

1) Для линии занятой другим абонентом светодиод постоянно горит зеленым цветом.

2) Линия занятая непосредственно оператором, постоянно горит зеленым и красным светом.

3) Линии на которые пришел звонок мигают с невысокой частотой зеленым цветом.

4) Линии находящиеся в режиме HOLD мигают часто зеленым светом.

5) Линия на которую произойдет выход при поднятии трубки отмечается красным цветом.

На аппарате DLC оператора отображается состояние всех линий доступных оператору. Назначение линий для DLC оператора производится как для любого абонента в режиме LineTrunks раздела Extension. Последовательность следования линий на консоле определяется последовательностью их назначения при программировании.

Число линий, которые могут быть назначены для DLC оператора ограничено 34-мя. Если оператору назначено линий больше чем у него имеется функциональных клавиш, то излишняя часть линий не будет видна и не будет доступна для прямого выбора.

По умолчанию с системе на каждый цифровой модуль (слот) устанавливается два DLC оператора. Первым оператором является абонент подключенный к первому порту слота, а второй имеет номер на 4 больший чем первый.

NB !!! - В системе может быть не более 8-ми DLC операторов, причем на каждый слот их должно быть не более 2-х. Для DLC операторов допустимы номера только те, которые устанавливаются по умолчанию.

ДОБАВЛЕНИЕ\УДАЛЕНИЕ DLC ОПЕРАТОРОВ

Для объявления оператора (группы операторов) необходимо:

[MENU] --> SysProgram --> Exit --> Operator --> Position --> DirectLine -->

--> (Ввод номера цифрового аппарата) --> Enter

После ввода необходимого числа DLC операторов необходимо для запоминания всех указанных операторов необходимо вместо Enter нажать StoreAll, после чего произойдет перезагрузка станции.

Для удаления операторов в выше указанной последовательности действий вместо Enter нужно нажимать Delete.

КОНФИГУРИРОВАНИЕ DLC ОПЕРАТОРА

В виду функциональной простоты DLC оператора для него существует только два параметра, влияющие на его работу.

УСТАНОВКА HOLD ТАЙМЕРА

Временной интервал, определяющий промежуток через который выдается сообщение о том, что в системе имеется абонент поставленный оператором на HOLD.

Для корректировки таймера:

[MENU] --> SysProgram --> Exit --> Operator --> HoldTimer -->

--> (Корректировка времени) --> Enter

ПАРАМЕТР ДЛЯ HOLD

Данный параметр определяет, что произойдет с абонентом если при разговоре с ним переключиться на другую линию.

В системе имеется два варианта:

1) Произойдет рассоединение с абонентом и переход на выбранную линию (Auto Hold Disable).

2) Абонент будет поставлен на HOLD и произойдет переход на выбранную линию (Auto Hold Enable).

Для установки нужного параметра:

[MENU] --> SysProgram --> Exit --> Operator --> DLCHold -->

--> (Выбор нужной установки) --> Enter