Инструкция по пользованию системным

аппаратом  мини-АТС  SAMSUNG

Внимание !

- Если вы случайно ввели какую-то функцию и не знаете как её снять, если ваш аппарат молчит или работает некорректно, попробуйте сначала выключить его из телефонной розетки примерно на 30 секунд , затем включить обратно . Если перезагрузка аппарата не привела к желаемому результату , попробуйте аналогичным способом перезагрузить станцию , т.е. отключить питание станции примерно на 30 сек. с помощь сетевого выключателя на правом боку станции , или просто выдернув вилку из розетки . Если нормальная работа станции не восстановилась , обращайтесь к специалистам .

- Если вы не слышите гудка городской линии или возникли проблемы с набором городских номеров , обращайтесь сначала в бюро ремонта городской АТС . Номер бюро ремонта :  ХХ-20-63 , ХХ-20-65 ( где ХХ - первые две цифры вашей АТС ).

Основные функции.

Внешний звонок .

Свободную внешнюю линию можно выбрать следующим способом :

1. Нажать на клавишу свободной внешней линии, или

2. Набрать “ 9 “. При этом выбирается первая свободная линия .

Затем набирать городской номер как обычно.

ÚЗамечание!

·   Дисплей показывает разнообразную информацию по осуществляемому

Вами вызову, как, например, состояние линии, номер линии и

набираемый номер.

·   Чтобы посылать сигналы DTMF (многочастотного набора)  по  линии

импульсного набора, нажмите [#] во время набора цифр.

·   Нажатие [*] во время набора вводит 3-секундную паузу.

·   Если все линии заняты вы увидите [LINE BUSY] на индикаторе и услышите

сигнал занятой линии

Ответ на внешний вызов.

Поднимите трубку или нажмите [SPK],  если Вы хотите разговаривать с помощью спикерфона. (громкая связь)

ÚЗамечание!

- Вы можете ответить на вызов,  пришедший на другой аппарат, нажав быстро  мигающую кнопку внешней линии. Или же поднимите трубку  и нажмите [1] [1]. Вы подсоединитесь к вызову по внешней линии.

- Вы не можете перехватить вызов,  поставленный на удержание, обратный вызов или вызов, звонящий не в Вашей интеркоммуникационной группе.

Внутренний звонок.

Перед осуществлением  внутреннего вызова проверьте состояние индикатора на кнопке внутреннего абонента,  чтобы убедиться,  что он не пользуется аппаратом.

| Индикатор | Состояние |
| --- | --- |
| Не горит | Незанято |
| Горит | Занято |
| Медленно моргает | На системном удержании |
| Моргает быстро | Происходит звонок или исключительное удержание |

Поднимите трубку и наберите номер нужного расширения или нажмите кнопку нужного абонента при положенной трубке. Автоматически включается спикерфон и аппарат начинает набор.

Когда вызываемый  ответит,  либо  говорите в трубку (поднимите ее, либо посредством спикерфона.)

Для окончания  разговора  положите трубку или нажмите [SPK],  если пользовались спикерфоном.

Пересылка вызовов.

Данная функция позволяет пересылать вызов на другой аппарат.Можно переслать любой внешний или внутрисистемный вызов,  независимо от того, Вы ли осуществили вызов или он поступил к Вам.

Когда Вы пересылаете вызов, Вы можете подождать ответа того абонента, кому пересылаете вызов и объявить о вызове, а можете положить трубку, услышав длинный гудок . Когда Вы положите трубку, производится соединение между вызвавшим и тем кому переслан вызов.

1.Осуществляя разговор по внешней или внутренней линии, нажмите кнопку абонента, кому Вы хотите переслать вызов.

·	Вы услышите сигнал пересылки, а Ваш собеседник слышит музыку.

Или: нажмите [TRSF/ALM] и наберите номер расширения.

·	Если Вы хотите переслать вызов на аттенданта (так называемого помощника , как правило это секретарь), наберите [0].

2.Положите трубку.

Или: подождите на линии и объявите о вызове, затем положите трубку.

·	Если аппарат, куда пересылается вызов, занят, нажмите [TRSF/ALM]. Вы снова подсоединитесь к первоначальному собеседнику.

Дополнительные функции.

Обратный вызов.

Во время приема сигнала занятости нажмите [FUNC/DND] и [1],  прежде чем положить трубку.

Или: нажмите кнопку [Camp On], если она запрограммирована.

·	Вы услышите сигнал подтверждения.

·	Дисплей покажет линию или номер расширения, на котором Вы закрепились.

Положите трубку.

Когда выбранная линия или аппарат освободится,  система подаст  Вам звонок. Поднимите трубку или нажмите [SPK].

Когда вызываемый ответит, говорите.

В случае  внешней линии Вы примите зуммер готовности. Наберите внешний телефонный номер.

ÚЗамечание!

Если Вы не отвечаете на обратный вызов системы в течение определенного времени,  звонок  прекращается и функция закрепления автоматически отменяется.

Для отмены закрепления:

При приеме сигнала занятости от аппарата или внешней линии,  на которой Вы закрепились, положите трубку.

Системное удержание.

Используйте эту функцию, когда соединились с любой внешней линией или внутренним аппаратом системы. Это позволяет на время прекратить связь по этой линии без  полного  ее рассоединения. Собеседник на удержании будет слышать музыку. Любой другой аппарат может снять внешнюю линию или  аппарат с системного удержания.

1.Будучи соединенными с любой  внешней  линией или аппаратом системы, нажмите [HOLD].

·	Кнопка внешней  линии или кнопка DSS (быстрого набора) номера аппарата, поставленных на удержание и индикатор HOLD начинают медленно мигать.

2.После постановки вызова на удержание Вы можете ответить на входящий вызов или осуществить свой.

3.Чтобы снять  другой  аппарат  с удержания,  нажмите мигающую кнопку абонента .

Чтобы снять  с  удержания  внешнюю  линию,  нажмите мигающую кнопку линии .

ÚЗамечание!

Если удерживаемая линия не освобождается в течение определенного времени,  система подаст Вам звонок, чтобы Вы не забыли о вызове. Если Вы не отвечаете на звонок,  вызов автоматически  отсылается на аттенданта (так называемого помощника , как правило это секретарь).

Исключительное удержание.

Чтобы поставить со своего аппарата вызов на удержание и не  позволить другим подсоединиться к нему, используйте исключительное удержание.

1.Будучи соединенными с любой  внешней  линией или аппаратом системы, дважды нажмите [HOLD].

·	Кнопка внешней  линии или кнопка внутреннего абонента, поставленных на удержание, начинает быстро мигать на аппаратах, где показана эта линия,  и мигает индикатор HOLD на Вашем аппарате.

2.После постановки вызова на удержание Вы можете ответить на входящий вызов или осуществить свой.

3.Чтобы снять  другой  аппарат  с удержания,  нажмите мигающую кнопку абонента.

Чтобы снять  с  удержания  внешнюю  линию,  нажмите мигающую линейную кнопку.

ÚЗамечание!

·	В шаге 1 следует нажать [HOLD] вторично в  течение  2  секунд  после первого нажатия.

·	Если удерживаемая линия не  освобождается  в  течение  определенного времени,  система подаст Вам звонок, чтобы Вы не забыли о вызове. Если Вы не отвечаете на звонок,  вызов автоматически отсылается на  аттенданта (так называемого помощника , как правило это секретарь).

Пересылка с внутренним объявлением.

(если запрограммированы зоны объявлений)

Данная функция позволяет переслать внешний вызов на другой аппарат и произвести объявление о вызове.

1.Осуществляя разговор по внешней линии, нажмите [PAGE].

·	Внешняя линия автоматически поставится на удержание.

2.Наберите нужный номер зоны объявления (0-5).

·	См. "Объявления", подробное описание зон объявлений.

3.Объявите, что поступил вызов и укажите номер линии.

4.Положите трубку.

5.Вызываемый по объявлению ответит на вызов,  нажав  мигающую  кнопку внешней линии, про которую было объявлено.

Пересылка с внешним объявлением.

(если запрограммировано внешнее объявление)

Используйте эту функцию для пересылки внешнего вызова после  объявления по внешней акустической системе.

1.Осуществляя разговор по внешней линии, нажмите [FUNC/DND].

2.Наберите [1] [4].

·	Внешняя линия автоматически поставится на удержание.

3.Объявите, что поступил вызов и укажите номер линии.

4.Положите трубку.

5.Вызываемый по объявлению ответит на вызов,  нажав  мигающую  кнопку внешней линии, про которую было объявлено.

Парковка вызова с объявлением.

Данная функция позволяет ставить вызов на системное удержание,  когда он пришел на Ваш аппарат,  а Вы хотите переслать его на другой  аппарат, объявив об этом.

1.Осуществляя разговор по внешней линии, нажмите [PAGE].

2.Введите нужный номер зоны объявлений (0-5).

3.Объявите, с  кем хочет поговорить звонящий по внешней линии и сообщите номер Вашего аппарата, чтобы вызываемый мог перехватить вызов.

4.Положите трубку.

Чтобы перехватить (ответить на) запаркованный вызов:

1.Поднимите трубку.

2.Нажмите [*] [1] и введите номер аппарата, осуществившего объявление.

·	Вы подсоединитесь к удерживаемой внешней линии.

Функции набора номера.

Повторный набор последнего номера.

Данная функция позволяет повторно набирать последний набранный  внешний номер.

1.Поднимите трубку.

2.Нажмите [RD] или введите [1] [5].

·	Последний набранный номер автоматически набирается снова.

·	Если Вы нажимаете [RD] при положенной трубке,  разговор будет осуществляться через спикерфон.

ÚЗамечание!

При повторном наборе автоматически будет выбираться линия, по которой происходил Ваш вызов. Если эта линия занята,  система выберет любую свободную линию.

Автодозвон.

1.Если производя внешний вызов,  Вы принимаете сигнал занятости, нажмите [RD] [6] перед тем, как положить трубку.

2.Положите трубку. Аппарат будет  держать линию и номер автоматически будет набираться снова.

·	Ваш аппарат автоматически отсоединяется от линии при приеме сигнала занятости или неответе в течение 10 секунд. Ваш  аппарат  снова наберет номер через 30 секунд. Процесс повторяется 3 раза.

·	При действии функции автодозвона индикатор RD медленно мигает. На дисплее высвечивается AUTO REDIAL.

3.При дозвоне зазвонит Ваш аппарат, и Вы можете говорить, когда вызываемый ответит.

ÚЗамечание!

·	Убедитесь, что функция автодозвона отменена, когда Вы уходите от телефона.

·	Если вызываемый  не отвечает после трех попыток дозвона Вашего аппарата, функция отменяется.

·	Если Вы  производите  ответ или осуществляете другой вызов,  функция автодозвона отменяется.

Быстрый набор - системный список  (ячейки памяти общего пользования).

Чтобы набрать  запрограммированный  телефонный  номер  из  системного списка:

1.Выберите внешнюю линию.

2.Нажмите [FUNC/DND], затем [1] [6].

·	На дисплее появляется SPEED DIAL.

3.Наберите 2-цифровой  номер  быстрого   набора   системного   списка (20-99), под  которым  занесен  в память телефонный номер. Номер будет автоматически набран.

ÚЗамечание!

Программирование системного списка быстрого набора в производится при установке и программировании системы.

Быстрый набор - персональный список (личные ячейки памяти).

Чтобы набрать запрограммированный телефонный номер из персонального списка:

1.Выберите внешнюю линию.

2.Нажмите [FUNC/DND], затем [1] [6].

Или: если это запрограммировано, нажмите кнопку [Speed Dial] (быстрого набора).

·	На дисплее появляется SPEED DIAL.

3.Наберите 2-цифровой  номер  быстрого   набора   системного   списка (00-19), под  которым  занесен  в память телефонный номер. Номер будет автоматически набран.

ÚЗамечание!

·	Поднимите трубку  и нажмите [1] [6],  затем введите 2-цифровой номер. Ваш аппарат автоматически выберет любую свободную внешнюю  линию и начнет набор номера.

Программирование персональных номеров быстрого набора.

Вы можете запрограммировать часто набираемые внешние телефонные номера по  Вашему  выбору  и занести их в память под 2-цифровыми номерами быстрого набора. Вы можете занести в память до 20 телефонных  номеров, каждый длиной до 32 цифр. При записи номеров в память пометьте имя абонента и номер на индексной карточке как напоминание о том, какой номер находится на какой позиции. Вытяните поднос с индексными  карточками  и  запишите  информацию. Пользуйтесь карандашом на случай, если будете изменять номера.

Для занесения в память телефонного номера:

<Клавишный аппарат>

1.Нажмите [#], чтобы войти в режим программирования.

2.Нажмите [1] [7], и дисплей покажет: STN ABO DIAL.

3.Нажмите [*],  и  дисплей  покажет 2-цифровой номер быстрого набора, под которым записан телефонный номер.

4.Наберите номер, который Вы хотите занести в память. Если нужно, нажмите [HOLD], чтобы ввести 3-секундную паузу.

5.Для записи  в  память  других номеров нажмите [RD] и повторите шаги 4-5 для каждого записываемого номера.

·	При каждом  нажатии [RD] на дисплее появляется предложение перейти к другому 2-цифровому номеру от 00 до 19 последовательно.

·	Используйте кнопкой уменьшения громкости (Ú) для возврата к предыдущему номеру.

6.По окончании операций нажмите [#].

Быстрый набор одним нажатием.

Вы можете набирать 6 телефонных номеров, записанных в список быстрого набора под кодами от 00 до 05, одним нажатием.

Нажмите SD кнопку (от SD1 до SD6), и Ваш аппарат автоматически выберет свободную внешнюю линию и произведет набор из списка быстрого набора под соответственным кодом (от 00 до 05).

Объявления и сообщения.

Объявления.

Данная функция  позволяет осуществлять объявления через громкоговорители, которыми оборудованы системные аппараты или внешние громкоговорители.

Система объявлений часто устанавливается с несколькими зонами  объявлений, так что объявление может ограничиваться определенными областями, или  же  объявление  может  производиться  на  все   зоны. Система обеспечивает доступ максимум к 6 зонам следующим образом:

- [0] - объявление по всем  внутренним  зонам  (по  громкоговорителям

всех аппаратов системы).

- [1] - [4] - по нужной зоне (по громкоговорителям  аппаратов  нужной

зоны. Имеются 4 зоны).

- [5] - Все внутренние и внешние зоны  (одновременное  объявление  по громкоговорителям всех аппаратов и по внешним громкоговорителям).

1.Поднимите трубку.

2.Нажмите [PAGE], загорится индикатор PAGE.

·	Дисплей покажет: PAGE ZONE:

3.Введите нужный номер зоны (0-5).

4.Осуществите объявление.

ÚЗамечание!

Группирование  определенных аппаратов в специфическую зону объявлений осуществляется системным программированием .

Персональное объявление.

Вы можете  осуществить  объявление на конкретном аппарате. Эта функция полезна, когда Вы хотите оповестить конкретное лицо,  находящееся  на конкретном аппарате.

1.Поднимите трубку.

2.Нажмите кнопку нужного абонента, прослушайте контроль посылки вызова.

·	Индикатор кнопки начнет мигать.

3.Нажмите снова ту же кнопку.

·	Индикатор кнопки загорится постоянным светом.

4.Осуществите объявление.

·	Ваше объявление прозвучит только в громкоговорителе аппарата,  который вы вызываете.

Внешнее объявление.

Вы можете осуществить объявление только по внешним громкоговорителям.

1.Поднимите трубку.

2.Нажмите [1] [4].

·	На дисплее появится: EXTERNAL PAGE

3.Осуществите объявление.

ÚЗамечание!

Если Вы нажимаете [1] [4], осуществляя разговор, линия собеседника будет поставлена на системное удержание,  и Вы сможете осуществить внешнее объявление.

Оставление сообщений.

(только при звонке на системный аппарат)

Если Вы  позвонили  на  другой  аппарат и там не ответили,  Вы можете оставить Ваш номер, чтобы Вам позвонили.

Чтобы оставить сообщение:

1.Когда аппарат вызываемого звонит,  нажмите [MSG],  прежде чем положить трубку.

2.Положите трубку.

ÚЗамечание!

·	Если при нажатии [MSG] Вы принимаете сигнал пересылки,  это  значит, что на  том  аппарате  уже  оставлены  4 сообщения,  и Вашему уже нет места.

Индикатор MSG на вызываемом аппарате будет быстро  мигать. На  дисплее вызываемого аппарата будет высвечиваться номер вызывающего.

Чтобы ответить по сообщениям-индикациям:

1.Поднимите трубку или нажмите [SPK].

2.Нажмите мигающий [MSG].

Или: нажмите  кнопку соответствующего абонента  или наберите его номер. Произойдет автоматический вызов аппарата, оставившего сообщение-индикацию.

ÚЗамечание!

·	Аппарат, оставивший сообщение,  будет исключен из списка оставивших сообщения, после того, как Вы осуществите разговор с ним.

·	На одном аппарате можно оставить до 4 сообщений-индикаций. После снятия всех сообщений-индикаций индикатор MSG перестанет мигать.

·	Стандартные аппараты не могут осуществлять функцию ответа по сообщениям-индикациям.

Для просмотра сообщений (возможно только на дисплейном аппарате):

1.При положенной трубке нажмите мигающий [MSG].

·	Высветятся аппараты, оставившие сообщения-индикации (максимум 4).

Функции удобства.

Спикерфон.

Вы можете разговаривать с Вашим собеседником либо в трубку, либо посредством спикерфона. Спикерфон позволяет отвечать на  вызовы  и  осуществлять их без поднятия трубки. При нажатии на [SPK] спикерфон включается, так что Вы можете обозревать состояние линии и слышать  голос собеседника, когда он ответит. Для переключения со спикерфона на трубку просто поднимите  трубку. Функция  спикерфона  автоматически  отменится.

Также, во время разговора Вы можете переключаться с трубки на спикерфон и обратно. Для задествования спикерфона, когда Вы пользуетесь трубкой, сначала нажмите [SPK], затем положите трубку.

ÚЗамечание!

- Убедитесь,  что нажали [SPK], перед тем как положить трубку, иначе произойдет рассоединение.

- При пользовании спикерфоном говорите после окончания фразы собеседника , иначе конец фразы будет “обрезаться” .  Это не особенность данной станции , это принцип построения всех телефонных систем громкой связи .

Регулировка громкости спикерфона:

Кнопки [VOL] регулируют громкость в спикерфоне. Для  увеличения  громкости нажмите Ù, а для уменьшения - Ú.

Установка совещания.

Вы можете  участвовать в совещании с числом участников до 5 при любой комбинации внешних линий и внутренних аппаратов.

Для установки совещания:

1.Поднимите трубку.

2.Нажмите [1] [0].

·	Вы услышите сигнал совещания.

3.Осуществите другой вызов внутри системы или вне ее,  затем  нажмите [FUNC/DND] для добавления в совещание этого участника.

·	Убедитесь, что участник ответил на вызов.

4.Повторяйте шаг 3, пока не добавите в совещание всех участников.

ÚЗамечание!

·	Вы можете  установить  режим совещания,  нажав [FUNC/DND] и [1] [0], разговаривая с другим аппаратом системы или по внешней линии.

Чтобы начать совещание:

1.Нажмите [FUNC/DND] и прослушайте сигнал совещания.

2.Нажмите [FUNC/DND] снова.

·	Дисплей показывает участников совещания.

Чтобы исключить определенного участника из совещания:

1.Осуществляя совещание, нажмите [FUNC/DND].

·	Вы услышите сигнал совещания.

2.Нажмите внешнюю линию или кнопку [DSS], соответствующую исключаемому участнику.

3.Нажмите снова [FUNC/DND] для возвращения в режим совещания.

Отключение микрофона.

Когда Вы разговариваете,  данная функция позволяет сделать  на  время Ваш голос неслышимым для телефонного собеседника. Вы его голос слышите.

1.Разговаривая по телефону, нажмите [FUNC/DND] и [1] [2].

·	Собеседник не слышит Ваш голос.

2.Для возобновления разговора нажмите [FUNC/DND] и [1] [2].

Пересылка вызова на факсимильный аппарат

Кнопка FAX  на Вашем аппарате служит для пересылки вызова с Вашего аппарата на факсимильный аппарат.

1.Ответьте на вызов.

2.Если Вы услышите тон факса или, если Вы хотите отправить факс, нажмите [FAX}.

·	Вы услышите сигнал пересылки.

3.Положите трубку.

ÚЗамечание!

·	В Вашей системе предусмотрено только 2 порта для подключения факсимильных аппаратов. Данная функция устанавливается системной программой .

·	Если при пересылке данный порт занят, то вызов автоматически пересылается на другой факсимильный аппарат (только в том случае, если установлено два аппарата).

"Не беспокойте".

Если Вы не хотите, чтобы Вас беспокоили входящие звонки  и  объявления, эта функция позволяет их временно блокировать. Вы по-прежнему можете осуществлять вызовы и принимать их и использовать  интеркоммуникационную функцию Вашего аппарата.

1.При положенной трубке нажмите [FUNC/DND].

·	Дисплей покажет DO NOT DISTURBED, это напоминает об установке этого режима.

2.Для отмены режима нажмите снова [FUNC/DND].

Групповое (громкое) прослушивание.

Разговаривая по телефону, Вы можете захотеть, чтобы другие тоже слышали голос телефонного собеседника.

1.Чтобы включить громкоговоритель, нажмите [FUNC/DND] и [*] [0].

·	Микрофон не включается,  так что телефонный собеседник  не  слышит  голоса других в Вашей комнате.

2.Нажмите снова [FUNC/DND], чтобы выключить громкоговоритель и возобновить нормальный разговор.

ÚЗамечание!

·	В зависимости  от  громкости  динамика и акустики Вашего офиса может быть желательным отключить функцию группового  прослушивания,  прежде чем положить трубку. Это предотвратить кратковременное завывание.

·	Рекомендуется держать трубку дальше от громкоговорителя.

Установка системы в “ночной режим”.

(только с аппарата помощника)

1.Нажмите [FUNC/DND] на назначенном  аппарате помощника.

·	Индикатор FUNC/DND медленно замигает, показывая, что система находится в ночном режиме.

2.Нажмите [FUNC/DND] снова, чтобы выключить ночной режим.

·	Индикатор прекратит мигание.

ÚЗамечание!

В  ночном  режиме система подает входящий звонок на назначенный для ответа на ночные звонки аппарат.

Служба речевых сообщений (VMS).

(имеется на клавишных аппаратах AS-11BV, AS-11EV)

Если вызов  поступает  во время Вашего отсутствия,  Ваш аппарат может проиграть Ваше сообщение вызывающему.

Если Вы снимаете трубку во время проигрывания Вашего записанного сообщения, проигрывание сообщения отменяется и Вы можете разговаривать.

Для входящего внешнего вызова VMS будет на аппарате помощника.

·	Вы должны заранее записать сообщение. См. "Программирование будильника и запись речевого сообщения".

Чтобы задействовать службу речевых сообщений:

1.Нажмите [#], чтобы войти в режим программирования.

2.Нажмите [1] [6].

·	Дисплей покажет: VMS AUTOANS MODE.

3.Кнопкой [*] включите индикацию "ENABLE".

·	"DISABLE" и "ENABLE" высвечиваются попеременно при каждом нажатии [*].

4.По завершении установки нажмите [#].

ÚЗамечание!

·	На заводе эта функция установлена на выключенность.

Речевой будильник.

(имеется на клавишных аппаратах AS-11BV, AS-11EV)

Когда наступает запрограммированное время  сигнала  "будильника",  из громкоговорителя прозвучит записанное речевое сообщение.

Для осуществления этой функции Вы должны записать речевое сообщение и установить время,  в которое оно прозвучит.  См. "Программирование будильника и запись речевого сообщения".

Программирование будильника и запись речевого сообщения.

Вы можете запрограммировать сигнал напоминания следующим образом:

·	Время, в которое сигнал должен звучать каждый день или только один день.

·	Тип сигнала - звонок или речевое сообщение.

Ваш аппарат позволяет записать до 5 различных речевых  сообщений. Каждому сообщению присваивается номер от 0 до 4. См. нижеприведенную таблицу:

| Номер сообщения | Время звучания | Функция |
| --- | --- | --- |
| 0,1,2 | 8 с | Сообщение-напоминание |
| 3 | 16 с | Исходящее сообщение для входящих внутренних вызовов |
| 4 | 20 с | Исходящее сообщение для входящих внешних вызовов |

ÚЗамечание!

Сообщение может не записаться, при попытке осуществить это менее, чем через 1 минуту после того, как включите систему или инициализируете свой аппарат.

Чтобы установить звучание сигнала в одно и то же  время  каждый  день или только один день:

1.Нажмите [TRSF/ALM].

2.Дисплей покажет: ALARM DAY & DAILY.

Кнопкой [RD] выберите нужный режим.

·	При каждом  нажатии  [RD]  попеременно  появляются индикации DAY и DAILY.

3.Нажмите [*] для перехода к следующему шагу.

·	Программируется тот режим, индикация которого присутствует.

Для выбора звонка или речевого сообщения:

4.Дисплей показывает: ALARM RING & VOICE.

Кнопкой [RD] выберите нужный режим.

·	При каждом  нажатии  [RD]  попеременно  появляются индикации RING и VOICE.

5.Нажмите [*] для перехода к следующему шагу.

·	Программируется тот вид, индикация которого присутствует.

Для установки времени, когда звучит сигнал:

6.Дисплей покажет:  ALARM  TIME SET.  Нажмите [RD],  чтобы установить время.

·	Вы можете установить до трех времен. При каждом нажатии [RD] высвечивается установленное время (HH:MM) под номером 0-2.

7.С помощью клавиатуры набора введите время в 24-часовой системе.

·	По завершении установки дисплей аппарата предложит Вам установить следующее время сигнала. При необходимости повторите шаг 7.

8.Нажмите [*] для перехода к следующему шагу.

Чтобы записать голосовое сообщение:

9.Дисплей покажет: RECORDING NO. Для осуществления записи введите номер сообщения  (0-4),  которое  Вы  хотите записать,  затем поднимите трубку.

10.Запишите сообщение.

·	В течение  установленного времени аппарат будет записывать сообщение, а затем воспроизведет его. См. вышеприведенную таблицу.

ÚЗамечание!

Сообщения 0-2 будут звучать в определенное время,  которое Вы установили под соответствующим номером в шагах 6-7.

11.Нажмите [*] для перехода к следующему шагу.

Для воспроизведения записанного сообщения:

12.Дисплей показывает:  REPRODUCING NO. Введите соответствующий номер

сообщения, которое Вы хотите воспроизвести.

·	Аппарат начнет  воспроизводить. После  воспроизводства  сообщения  на дисплее снова появится: REPRODUCING NO.

Повторите шаг 12 для воспроизводства других сообщений.

ÚЗамечание!

·	Для пропуска ненужного шага нажмите  [*]  без  ввода  специфического программного режима нажатием [RD].

·	Для выхода из режима готовности в середине программирования  нажмите один раз [TRSF/ALM].

Выбор звонковой частоты.

Система обеспечивает 4 разных звонка.

Для выбора звонковой частоты:

1.Нажмите [#], чтобы войти в режим программирования.

2.Нажмите [1] [3].

·	Дисплей покажет: RING FREQUENCY.

3.Кнопкой [*] выберите нужный вид звонка.

·	При каждом нажатии [*] звучат различные звонки,  причем высвечивается: RING FREQUENCY.

4.По завершении операций нажмите [#].

ÚЗамечание!

·	Ваш аппарат предустановлен на частоту 3.

Фоновая музыка.

Если обеспечен источник музыки,  Вы можете прослушивать музыку  через громкоговоритель Вашего аппарата.

1.При положенной трубке нажмите [HOLD], чтобы включить музыку.

2.Нажмите снова [HOLD], чтобы выключить музыку.

Программируемые функции.

Установка режима автоответа.

Если Вы устанавливаете Ваш аппарат в  режим  автоответа,  после  двух звонков входящий вызов будет автоматически подключаться на спикерфон.

Ваш аппарат предварительно установлен на обычный ответ. В этом  режиме звонок звонит до тех пор,  пока Вы не поднимите трубку или не нажмете [SPK].

Для установки режима автоответа:

1.При положенной трубке нажмите [#], чтобы войти в режим программирования.

2.Нажмите [1] [0].

·	Дисплей покажет: SET ANSWER MODE.

3.Нажмите [*].

·	При каждом нажатии [*] попеременно  высвечиваются надписи RING ANSWER и AUTO ANSWER.

4.По окончании операций нажмите [#].

ÚЗамечание!

·	Эта функция распространяется только на внутрисистемные вызовы. В случае входящего  внешнего  вызова  аппарат  звонит  независимо от того, установлен или нет режим автоответа.

·	Этой функции нет на стандартных аппаратах.

Установка постоянной переадресации вызовов.

Данная функция позволяет переадресовывать входящие вызовы на определенный установленный  аппарат. Это  может  помочь Вам и другим достичь большей эффективности в работе и облегчает связь других с Вами. Есть 3 различных типа  переадресации  внутренних  вызовов и один тип внешней переадресации.

Внутренняя переадресация:

·	Независимая -  немедленная переадресовка на другой аппарат всех входящих вызовов,  причем Ваш аппарат не  звонит  вовсе. Это  может  быть использовано, когда Вы собираетесь уйти с Вашего места и хотите, чтобы кто-нибудь отвечал на все звонки к Вам или же если хотите, чтобы в течение некоторого времени Ваш телефон не звонил и не собираетесь отвечать на звонки.

·	Условная -  переадресовка всех вызовов на другой аппарат только если Ваш аппарат занят или установлен в режим DND. В прочих случаях входящие вызовы звонят на Вашем аппарате.

·	В случае неответа - переадресовка всех вызовов  на  другой  аппарат, если Вы  не  отвечаете  в течение определенного времени. При занятости Вашего аппарата переадресация не происходит.

Внешняя переадресация вызовов:

Переадресация вызовов  на установленный внешний номер,  если на вызов не отвечают в течение определенного времени. Когда на  входящий  звонок  никто не отвечает в течение определенного времени, а линия запрограммирована на переадресацию на внешний номер, Ваша система  выбирает свободную линию и набирает внешний номер,  занесенный под системным номером быстрого набора 99. Вызывающий подсоединяется на внешний номер. По прошествии определенного времени система разъединит линию.

Установка внутренней переадресовки:

1.При положенной трубке нажмите [#], чтобы войти в режим программирования.

2.Нажмите [1] [1].

·	Дисплей покажет: FOLLOW ME.

3.Кнопкой [*] установите нужный режим.

·	При каждом нажатии [*] попеременно появляются надписи UNCONDITION, CONDITION и NO ANSWER.

4.Введите номер аппарата, который будет принимать вызовы, поступающие к Вам.

5.По завершении операций нажмите [#].

ÚЗамечание!

·	Эта функция распространяется только на внутрисистемные вызовы.

·	Этой функции нет на стандартных аппаратах.

Отмена внутренней переадресовки:

1. Выполнить шаги с 1 по3 из предыдущего раздела.

2. Нажать [HOLD] чтобы отменить номер станции которая была назначена для ответа на вызовы поступающие к вам.

3. Нажать [#].

Установка внешней переадресовки:

Установка функции внешней переадресовки может  быть  установлена  для каждой линии по системной программе #75.

Продолжительность вызова С.О.- С.О. определяется системной программой #75.

Прослушивание звукового сигнала при наборе.

Вы можете запрограммировать аппарат так, что при нажатии на клавиши будет слышен звуковой сигнал или нет.

1.Нажмите [#], чтобы войти в режим программирования.

2.Нажмите [1] [4].

·	Дисплей покажет: KEY TONE.

3.Кнопкой [*] выберите нужный режим.

·	При каждом нажатии [*] меняются режимы между ENABLE (сигнал слышен) и DISABLE (тон не слышен).

4.По завершении операций нажмите [#].

Формат даты и времени на дисплее.

Вы можете запрограммировать аппарат так, что на дисплее будет высвечиваться дата и текущее время в американском или корейском формате

Американский формат:  Tue, 27 May 13:45

Корейский формат:        05/27   Tue  13:45 .

1.Нажмите [#], чтобы войти в режим программирования.

2.Нажмите [1] [5].

·	Дисплей покажет: TIME TYPE.

3.Кнопкой [*] выберите нужный формат.

·	При каждом нажатии [*] меняются форматы между AMERICAN (американский) и KOREAN (корейский).

4.По завершении операций нажмите [#].