Клавишный телефонный аппарат SKP-56/120HX.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

Коды системного доступа:

Группы линий

9 - местные.

80 -

81 -

Группы аппаратов

501 -

Коды функций

10 + ххх - перехват запаркованного вызова.

12 + ххх - перехват вызова, находящегося на удержании.

42 + ххх - отменна оставленного Вами сообщения.

43       - обратное сообщение.

48 + хх  - установка свободного сообщения.

48 + 00  - отмена свободного сообщения.

60       - отмена переадресовки всех вызовов.

611 + ххх - установка переадресовки всех вызовов.

621 + ххх - установка переадресовки в случае занятости.

620       - отмена переадресовки в случае занятости.

631 + ххх - установка переадресовки в случае неответа.

630         отмена переадресовки в случае неответа.

641       - установка функции "не беспокойте".

640       - отмена функции "не беспокойте".

65 + ххх - перехват вызова.

66       - групповой перехват.

67       - Универсальный Ночной Ответ.

Сообщения на свободном аппарате.

01 - на совещании.

02 - ушел по вызову.

03 - ушел на ланч.

04 - оставьте сообщение.

05 - позовите меня с помощью объявления.

06 - уехал из города.

07 - буду завтра.

08 - вернусь в середине дня.

09 - в отпуске.

Зоны объявлений.

0 - Все зоны объявлений по внутренним громкоговорителям.

1.______________________

2.______________________

3.______________________

4.______________________

5 - Все зоны объявлений по внешним громкоговорителям.

6.______________________

7.______________________

8.______________________

9.______________________

* - Комплексные объявления.

Клавишные аппараты 812, 816 и 824.

Руководство пользователя.

SKP-56/120HX.

Об этой книжке.

Ваш клавишный  аппарат  является  первой  бросающейся  в глаза частью компьютеризированной телефонной  системы  SKP-56/120HX. Независимо от того, какой тип аппарата Вы используете - с дисплеем или без дисплея - операции с вызовами осуществляются  одинаково.Более  богатый  аппарат 824 имеет  некоторые дополнительные удобства,  которых нет в аппарате 816. Это отмечено в настоящем руководстве. Изучите настоящее  руководство и ознакомьтесь с операциями по пользованию аппаратом.Держите руководство под рукой.Возможно, оно Вам понадобится для осуществлении редко используемых функций. При внимательном изучении пользование аппаратом будет происходить без проблем.

Расположение частей аппарата SKP 816.

14 PROGRAMMABLE KEYS WITH RED LIGHTS - 14  программируемых клавиш с красной подсветкой - используются для прямого вызова аппаратов,  для индикации занятости других аппаратов, для набора одним нажатием и многих других системных функций. DISPLAY (LCD)  - жидкокристальный дисплей на 16 символов - показывает дату, время, набранный номер продолжительность вызова и другую полезную информацию. Имеется только на модели дисплейного типа.

4 PROGRAMMABLE KEYS - 4 программируемые клавиши - используются для часто применяемых функций, не требующих световой индикации.

RINGER VOLUME CONTROL - регулятор громкости  звонка.Регулировка  происходит независимо от других громкостных установок.

HANDSET VOLUME CONTROL - регулятор громкости звучания  в  наушнике дополнительное удобство.

8 PROGRAMMABLE KEYS WITH RED/GREEN LIGHTS - 8 программируемых клавиш с красной/зеленой подсветкой - используются для интеркоммуникационных вызовов, вызовов по внешним линиям и многих других системных функций.

SPEAKER - громкоговоритель.

FLASH KEY - клавиша флэша.

TRANSFER KEY - клавиша пересылки вызова.

PULL OUT  DIRECTORY TRAY - выдвижной поднос со списком номеров.Содержит карточки для удобства фиксирования номеров быстрого набора и  номеров расширений. DEDICATED FEATURE BUTTONS - фиксированные клавиши функций.Осуществляют наиболее   часто   используемые  функции.Некоторые  клавиши  имеют подсветку для индикации использования функции.

SPEAKER VOLUME CONTROL - регулятор громкости динамика.

MICROPHONE - микрофон.

Расположение частей аппарата SKP 824.

HOOKSWITCH - рычаг-переключатель.

HANDSET CLIP - держатель трубки -  удерживает  трубку  при  настенном монтаже телефона.Вытяните и поверните в нужное положение.

DISPLAY (LCD)  - жидкокристальный дисплей на 32 символа (2 х 16) - показывает дату, время, набранный номер продолжительность вызова и другую полезную информацию. Имеется только на модели дисплейного типа.

6 PROGRAMMABLE  KEYS  -  6  программируемых клавиш - используются для часто применяемых функций, не требующих световой индикации.

24 PROGRAMMABLE KEYS WITH RED/GREEN LIGHTS - 24 программируемых клавиш с красной/зеленой подсветкой - используются для интеркоммуникационных вызовов, вызовов по внешним линиям и многих других системных функций.

8 PROGRAMMABLE KEYS WITH RED LIGHTS  -  8  программируемых  клавиш  c красной подсветкой  - используются для прямого вызова аппаратов,  для индикации занятости других аппаратов, для набора номера одним нажатием и многих других системных функций.

DEDICATED FEATURE BUTTONS - фиксированные клавиши функций.Осуществляют наиболее часто используемые функции.Клавиши подсвечиваются для индикации использования функции.

SPEAKER - громкоговоритель.

PULL OUT  DIRECTORY TRAY - выдвижной поднос со списком номеров.Содержит карточки для удобства фиксирования номеров быстрого набора и  номеров расширений.

MICROPHONE - микрофон.

VOLUME UP & DOWN KEYS - клавиши повышения и понижения громкости - регулируют громкость динамика, звонка и наушника телефонной трубки.Каждая установка сохраняется в памяти.

Что Вам необходимо знать

Телефоны SKP  называются "keysets" - клавишными установками.Они имеют клавиши для осуществления многих  функций  Вашей  офисной  телефонной системы.Клавиши с  бумажными  ярлыками  являются программируемыми.Это означает, что их можно запрограммировать на определенные  функции  на Вашем аппарате и что на другом аппарате они могут иметь другое назначение.Наиболее часто используемые функции на эти клавиши Вам  запрограммирует обслуживающий  персонал системы.При осуществлении изменений убедитесь, что программируемые клавиши снабжены новыми  соответствующими ярлыками.

Линии телефонной компании являются линиями С.О.(центральными  офисными).Вызовы по этим линиям называются "внешними вызовами".Ваша система может иметь индивидуальные клавиши линий С.О. или же линии могут быть назначены по группам.Когда они сгруппированы,  Вы выходите на линию с помощью кода доступа или нажатием кнопки маршрута.Например:  наберите "9" или  нажмите  клавишу  LOCAL  для  выхода  на местную внешнюю линию.Каждая линия в системе пронумерована начиная с 701,  702,  703  и т.д.

Клавиши прямого выбора телефона (DSS) программируются для вызова  определенных аппаратов.Вы можете вместо набора номера расширения нажать клавишу DSS. Клавиша DSS подсветится красным, если этот телефон занят (индикация занятости).

SKP обеспечивает различные виды звонка на Вашем аппарате.

·	Внешние вызовы производят повторяющиеся одиночные сигналы.

·	Внутренние вызовы производят повторяющиеся двойные сигналы.

·	Вызовы с  домофона и сигналы напоминания/будильника имеют вид коротких

очень частых гудков.

Индикации вызовов.

Клавиши Вашего  телефона имеют светодиоды.Некоторые из этих светодиодов являются двойными и имеют зеленое,  красное или  желтое  свечение (красное и  зеленое  вместе).Некоторые  клавиши  имеют только красную подсветку.

Интеркоммуникационные вызовы,  называемые  также внутреними вызовами, всегда появляются на вызывных кнопках.Их индикация всегда имеет зеленую подсветку.Вы можете иметь до 10 вызывных кнопок, но рекомендуется иметь 2.

Внешние вызовы  появляются на индивидуальных линейных клавишах,  если они назначены.Если индивидуальная линия не назначена на  клавишу,  то вызов по  ней  появится  на  кнопке  вызова.Ваши внешние вызовы будут иметь зеленую индикацию на Вашем аппарате и красную - на других аппаратах.

Индикация вызовов не теряется  при  их  удержании.При  постановке  на удержание индикация остается красной и идентифицируется зеленой мигающей индикацией.

Некоторые простые для запоминания правила:

Любое постоянное  горение  светодиода указывает на то,  что линия или

функция находится в использовании.

Быстро мигающий зеленый светодиод указывает на поступление нового вызова.

Медленное мигание  зеленого  или красного светодиода указывает на то, что 	вызов находится на удержании.

Медленное мигание  желтым цветом указывает на повторный вызов, 	поступающий на Ваш аппарат.

Спикерфон.

Все аппараты SKP имеют встроенные спикерфоны.Нажатием клавиши SPK/RLS можно ответить на вызов с использованием спикерфона  или  отключиться от него. Переключение  с телефонной трубки на спикерфон осуществляется просто.Нажмите клавишу SPK/RLS и затем положите трубку.

Регуляторы громкости.

В аппаратах  824  клавишами  UP & DOWN регулируется громкость звонка, когда он происходит, громкость динамика, когда используется спикерфон и громкость   в  телефонной  трубке,  когда  разговор  осуществляется посредством нее.  Все эти три уровня заносятся в память  до следующей регулировки.

В аппаратах 816 для регулировки громкости звонка,  спикерфона и громкости в  телефонной  трубке  используются  три  независимых регулятора-движка.

Звуковые сигналы системы

Для помощи пользователю система обеспечивает несколько звуковых сигналов.Некоторые из них Вам уже знакомы.

Сигнал интеркоммуникационного набора - постоянный  сигнал,  указывающий, что можно начинать набор номера.

DIAL TONE - зуммер готовности.

continious - продолжительный.

Контроль посылки вызова - показывает, что на вызываемом Вами аппарате происходят звонки.

RINGBACK TONE - контроль посылки вызова - 1000 мс звучит/2000 мс молчит.

Сигнал занятости - показывает, что вызываемый Вами аппарат занят.

BUSY TONE - сигнал занятости - 500 мс звучит/500 мс молчит.

Сигнал "не  беспокойте"/отсутствия  прочих вызовов - 5 очень коротких гудков, повторяющиеся продолжительно,  указывают, что аппарат, на который Вы  звоните,  находится  в  режиме "не беспокойте" или не может больше принять вызовы.

DND/NO MORE CALLS TONE - Сигнал "не беспокойте"/отсутствия прочих вызовов - 50-миллисекундные импульсы - в течение 500 мс звучат, в течение 500 мс не звучат.

Сигнал пересылки/совещания - прерывистый зуммер готовности, показывающий, что  Ваш  вызов  находится на удержании и Вы можете позвонить вдругое место.

TRANSFER/CONF.TONE -  сигнал пересылки/совещания - 50 мс звучит/50 мс молчит.

Сигнал подтверждения - очень короткие гудки, за которыми следует зуммер готовности,  показывая,  что Вы правильно установили или отменили системную функцию.

CONFIRMATION TONE - сигнал подтверждения - 50 мс звучит/50 мс молчит.

for 1 second - в течение 1 секунды.

Сигнал ошибки - очень быстрые гудки, показывающие, что Вы что-то сделали неправильно.Попытайтесь снова.

ERROR TONE - 50 мс звучит/50 мс молчит.

Дополнительная комплектация.

Системное программирование  допускает использование оператором головных гарнитур с аппаратами 816 или 824.

Все аппараты 824 обеспечивают подключение звонка на усилитель с громкоговорителем для особо громкого звонка.Подробности уточните у обслуживающего персонала Вашей системы.

Осуществление внешнего вызова.

·	Снимите трубку и нажмите  кнопку  свободной  внешней  линии,  кнопку группы линий  или наберите код доступа к линии,  чтобы принять зуммер готовности.

или:

Для использования спикерфона нажмите кнопку свободной внешней  линии,или 	кнопку группы линий,  чтобы принять зуммер готовности через громкоговоритель.

или:

Нажмите SPK/RLS.  Примите интеркоммуникационный зуммер  готовности  и

наберите код доступа к линии.

·	Наберите телефонный номер.

·	Закончите разговор, положив трубку или нажав клавишу SPK/RLS.

Замечание: Вы примите сигнал Отсутствия Прочих Вызовов,  когда Вы пытаетесь произвести вызов и для этой линии нет имеющейся клавиши.

Ответ на внешний вызов.

·	Поднимите трубку,  и Вы автоматически подключитесь к вызову, который производит звонок или: нажмите клавишу SPK/RLS для подключения спикерфона.

Замечание: Если вызов производит на Вашем аппарате только мигание, но не звонит, для ответа Вы должны нажать вспыхивающую кнопку.

Универсальный Ночной Ответ.

Когда система находится в режиме Универсального Ночного Ответа, внешние вызовы  могут поступать на систему объявлений или на громкий звонок.Для ответа на вызовы при ночной службе:

·	Поднимите трубку или нажмите клавишу SPK/RLS.

·	Наберите 67 или нажмите клавишу UNA (Универсального Ночного Ответа).

Зуммер готовности повторного вызова.

Нажмите кнопку NEW CALL ("нового вызова"), чтобы отсоединиться от текущего вызова и примите зуммер готовности.Вы можете теперь по этой же линии осуществить другой вызов.

Замечание: Если на Вашем аппарате нет этой кнопки,  для  этого  можно

запрограммировать клавишу FLASH.

Посылка сигнала флэша.

При осуществлении  внешнего  вызова  нажмите  клавишу  FLASH, чтобы послать на телефонную станцию сигнал флэша.Это требуется при осуществлении некоторых  пользовательских  функций  или  при   использовании CENTREX.

Организация очереди на занятой линии с обратным вызовом.

Если при выборе внешней линии Вы услышите сигнал занятости, это означает, что линия или группа линий занята.

·	Нажмите клавишу CALL BACK (обратного вызова) или нажмите TRANSFER, а затем наберите 44.

·	Когда линия освободится, система произведет звонок на Ваш аппарат.

·	Поднимите трубку или нажмите клавишу SPK/RLS, чтобы ответить, примите зуммер готовности и наберите телефонный номер (или номер быстрого набора) снова.

Замечание: При неответе в течение 10 секунд происходит отмена  обратного вызова.

Вызов других аппаратов.

·	Поднимите трубку или нажмите клавишу SPK/RLS.

·	Наберите номер расширения или групповой номер.

·	Подождите ответа  вызываемого.Если вместо контроля посылки вызова Вы слышите короткий звуковой всплеск,  то вызываемый аппарат  установлен на речевые  объявления или на автоматический ответ.Начинайте говорить сразу же после звукового сигнала.

·	Закончите разговор, положив трубку или нажав клавишу SPK/RLS.

Замечание: Если Вы имеете клавиши DSS,  назначенные на расширение или группу аппаратов, то вместо набора номера Вы можете нажимать их.

Ответ на интеркоммуникационные вызовы.

·	Когда Ваш аппарат звонит, просто поднимите трубку или нажмите клавишу SPK/RLS, чтобы подсоединиться к вызывающему.

·	Закончите разговор, положив трубку или нажав клавишу SPK/RLS. См. "Предпочтение вызова, производящего звонок".

Режим речевых объявлений.

Когда поступает вызов с другого аппарата,  Ваш аппарат издаст  короткий звук, привлекающий внимание и Вы услышите объявления вызывающего.

·	Нажмите SPK/RLS, чтобы включить микрофон и говорите с незанятыми руками или поднимите трубку, чтобы ответить.

·	Закончите разговор, положив трубку или нажав клавишу SPK/RLS.

Режим автоответа

(только для интеркоммуникационных вызовов).

Когда поступает вызов с другого аппарата,  Ваш аппарат издаст  короткий звук, привлекающий внимание и автоматически подсоединится к вызывающему.

·	Микрофон и громкоговоритель включены и Вы можете разговаривать с незанятыми руками.Для конфиденциального разговора используйте  телефонную трубку.

·	Закончите разговор, положив трубку или нажав клавишу SPK/RLS.

Установка режима ответа.

Вы может принимать внутренние вызовы в одном из трех режимов:

·	При положенной трубке наберите #12.

·	Наберите 1  для звонкового режима,  2 - для речевых объявлений и 3 - для автоответа.

·	Наберите #, чтобы занести Вашу установку в память.

Обратный вызов при занятости вызываемого аппарата.

Если Вы звоните на другой аппарат и принимаете сигнал занятости:

·	Нажмите клавишу CALL BACK (обратного вызова) или нажмите TRANSFER, а затем наберите 44.

·	Когда вызываемый аппарат освободится, Ваш аппарат зазвонит.

·	Поднимите трубку или нажмите кнопку SPK/RLS, чтобы позвонить на свободный теперь аппарат.

Замечание: У Вас 10 секунд,  чтобы ответить на обратный вызов,  после чего он будет отменен.

Закрепление при занятости вызываемого аппарата.

Если Вы звоните на другой аппарат и принимаете сигнал  занятости,  но не хотите ждать обратного звонка:

·	Нажмите клавишу CAMP ON или нажмите TRANSFER, а затем наберите 45.

·	На вызываемом  аппарате  прозвучит  звуковой сигнал OFF-HOOK (снятия трубки), повторяющийся каждые несколько секунд,  и  первая  имеющаяся кнопка CALL будет вспыхивать зеленым светом,  показывая, что ждет Ваш вызов.

·	Подождите ответа вызываемого.

Вызываемый должен перед ответом на Ваш закрепленный  вызов  поставить на удержание или закончить первый разговор.

Замечание: Если Вы принимаете сигнал Отсутствия Прочих Вызовов, то на вызываемом аппарате  нет  имеющейся  клавиши для приема другого вызова. Положите трубку или оставьте сообщение.

Вызов Вашего системного оператора.

·	Поднимите трубку или используйте спикерфон.Наберите 0 для вызова Вашего системного оператора или группы операторов.

·	Если Вы хотите вызвать определенного оператора,  наберите его  номер расширения.

Системное удержание.

·	Производя разговор, нажмите клавишу HOLD. На Вашем аппарате по этому вызову будет вспыхивающая зеленая индикация.Если вызов пришел на  линейную клавишу или на другой телефонный аппарат,  будет вспыхивающая красная индикация.

·	Чтобы снять вызывающего с удержания, нажмите эту клавишу и индикация вместо вспыхивающей станет снова постоянной зеленой.Возобновите  разговор.

Замечание: При нажатии во время разговора клавиши LINE, ROUTE или мигающей кнопки  CALL первый вызов автоматически ставится на удержание, и происходит подсоединение к новому вызову.  См."Автоматическое удержание".

Исключительное удержание.

Чтобы поставить внешний вызов на удержание на Вашем аппарате и позволить другим пользователям системы подсоединиться к нему:

·	Нажмите дважды кнопку HOLD.  На Вашем аппарате по этому вызову будет вспыхивающая зеленая индикация, а на других аппаратах эта линия будет индицироваться постоянным красным светом.

Повторный вызов при удержании.

Если Вы оставляете вызов на удержании в течение дольшего времени, чем установлено по таймеру,  на Вашем аппарате поступит звонок.Кнопка, на которую пришел вызов, подсветится медленно мигающим желтым  цветом.

·	Когда Ваш  аппарат  звонит,  поднимите  трубку  или  нажмите клавишу SPK/RLS, чтобы ответить на повторный вызов.

·	Если Вы  не отвечаете на этот повторный вызов в течение запрограммированного промежутка времени, вызов поступит на системного оператора.

Удержание для консультационного переговора.

Если при  осуществлении  разговора по внешней линии необходимо срочно переговорить с другим расширением:

·	Нажмите клавишу  TRANSFER,  примите зуммер готовности.Ваш вызов ставится на удержание по пересылке.

·	Наберите номер расширения.

·	Переговорите с расширением.

·	Нажмите TRANSFER,  чтобы  снова подсоединиться к внешней стороне или положите трубку, чтобы переслать вызов.

Замечание: При  каждом нажатии клавиши TRANSFER будет происходить переключение между внешним и внутренним собеседниками.

Подключение к вызову, поставленному на удержание на другом аппарате.

Когда линия находится на удержании и это сопровождается индикацией на Вашем аппарате:

·	Поднимите трубку или нажмите клавишу SPK/RLS.

·	Нажмите линейную кнопку, мигающую красным светом.

Когда линия находится на удержании и это не сопровождается индикацией на Вашем аппарате:

·	Поднимите трубку или нажмите клавишу SPK/RLS.

·	Нажмите клавишу  HOLD,  а затем наберите номер линии или расширения, на котором вызов был поставлен на удержание.

Пересылка вызовов.

Пересылка используется для передачи вызова на другое расширение одним из двух способов.Вы можете осуществить пересылку с  возвещением,  информируя другое расширение о том, кто звонит или же произвести слепую пересылку без информирования.

·	Производя разговор, нажмите клавишу TRANSFER и наберите номер расширения или номер группы.Вызов автоматически ставится на  удержание  по пересылке.

Или:

Нажмите клавишу DSS или клавишу GROUP на аппарате.Вызов  автоматически 	ставится на удержание по пересылке.

·	Положите трубку, когда услышите, что производится звонок.

Или: Подождите,  пока та сторона ответит и сообщите о поступившем вызове, 	после чего повесьте трубку.Если та сторона не захочет говорить, Вы снова 	подсоединитесь к внешней линии,  когда на расширении положат трубку или же 	Вы можете нажать TRANSFER, чтобы возвратиться к внешней линии.При 	пересылке вызова на аппарат,  установленный на речевое объявление или 	автоответ, пересылаемый вызов всегда сопровождается звонком.

Замечания: После ответа внутреннего абонента Вы можете  переключаться между ним и внешней стороной,  нажимая клавишу TRANSFER. Если Вы слышите сигнал Отсутствия Прочих Вызовов (NO MORE  CALLS),  тот  аппарат не имеет   свободной  клавиши  для  принятия  другого  вызова.Нажмите TRANSFER, чтобы возвратиться к первоначальному собеседнику.

Закрепление с пересылкой.

Если Вы  пересылаете  вызов  на другой аппарат и слышите сигнал занятости, Вы можете закрепить вызов на этом аппарате.

·	Положите трубку,  когда  услышите сигнал занятости.Вызываемому будет дано знать, что его ответа дожидается вызов.

Замечание: Если Вы слышите сигнал Отсутствия Прочих Вызовов,  тот аппарат не имеет свободной клавиши для принятия другого  вызова.Нажмите TRANSFER, чтобы возвратиться к внешнему собеседнику.

Ожидание вызова.

Если на Вашем аппарате был закреплен внешний вызов или вызов с другого расширения:

·	Ваш аппарат зазвонит и ожидающий вызов  (закрепленный)  сопроводится 	зеленой вспыхивающей индикацией.

·	Нажмите мигающую  кнопку  для  ответа. Текущий  вызов   автоматически 	поставится на удержание.

Или: закончите первый разговор и положите трубку.Ожидающий вызов 	произведет звонок.

·	Поднимите трубку или нажмите клавишу SPK/RLS для ответа.

Совещательные вызовы.

Можно осуществить  совещание с числом участников до 5 (Вы и 4 других) в любой комбинации внешних линий и внутренних телефонов и в любом порядке.

·	Осуществляя разговор,  нажмите клавишу CONF и примите сигнал совещания.

·	Осуществите другой вызов, внутренний или внешний, затем нажмите клавишу 	CONF и примите сигнал совещания.

·	Осуществите другой вызов или нажмите клавишу CONF,  чтобы подключить к 	совещанию всех участников.

·	Повторяйте последний шаг до тех пор,  пока в совещание не будут  добавлены 	все участники.

Замечание: Если при попытке подключить к совещанию другого  участника не удается  дозвониться  до него, положите трубку. Разговор-совещание подаст Вам обратный вызов.Ответьте на него в течение 10 секунд  и  Вы вновь подсоединитесь к совещанию.

Чтобы исключить участника из совещания:

·	Нажмите CONF  и  наберите номер расширения или линии,  которую нужно исключить.

·	Снова нажмите CONF, чтобы подключиться к остальным участникам.

Замечания: Чтобы отключиться от совещания, положите трубку.Управление передается следующему внутреннему аппарату.

Вы можете положить трубку и оставить внешние линии соединенными в совещании по внешним линиям.Когда участники кладут трубки,  линии автоматически освобождаются.Вы можете снова подключиться к  совещанию  по внешним линиям,  набрав  один  из номеров внешних линий и нажав затем клавишу CONF.

Переадресовка вызовов.

Вы можете переадресовать вызовы на другие телефоны,  группы телефонов или на  внешний телефонный номер.Запрограммируйте соответствующий тип переадресовки нижеописанным способом.Если  имеются  клавиши  FWD  ALL (переадресовка всех вызовов),  FWD BUSY (переадресовка в случае занятости) и FWD NO ANSWER (переадресовка в случае неответа), их нажатием можно включать и выключать соответствующие функции.Постоянное красное свечение напоминает Вам, что функция задействована.

Вы можете отменить все переадресовки,  установленные на Вашем аппарате, подняв трубку и набрав затем 60.

Переадресовка всех вызовов.

Чтобы переадресовать все вызовы на другой аппарат при любых условиях:

·	Поднимите трубку, затем наберите 611 плюс номер расширения или групповой номер.

·	Примите сигнал подтверждения и положите трубку.

Для отмены поднимите трубку и наберите 610.

Переадресовка в случае занятости.

Для переадресовки вызовов в случае осуществления  Вами разговора:

·	Поднимите трубку, затем наберите 621 плюс номер расширения или групповой номер.

·	Примите сигнал подтверждения и положите трубку.

Для отмены поднимите трубку и наберите 620.

Переадресовка в случае неответа.

Для переадресовки вызовов в случае Вашего неответа:

·	Поднимите трубку, затем наберите 631 плюс номер расширения или групповой номер.

·	Примите сигнал подтверждения и положите трубку.

Для отмены поднимите трубку и наберите 630.

Переадресовка на внешний номер.

Чтобы переадресовать внешние вызовы на внешний номер, Вы должны иметь на Вашем  аппарате кнопку FWD EXTERNAL.  Номер,  на который Вы хотите осуществить переадресовку,  должен быть  запрограммирован  как  номер быстрого набора системного списка.

·	При положенной трубке наберите #14.

·	Нажмите кнопку FWD EXTERNAL.

·	Нажмите # для занесения в память.

·	Нажмите FWD  EXTERNAL  чтобы включить функцию и нажмите FWD EXTERNAL снова, чтобы выключить функцию.

Переадресовка внешних  вызовов имеет приоритет пред всеми другими переадресовками.

Перехват вызовов.

Чтобы перехватить вызов (ответить на него),  звонящий на другом телефоне:

·	Поднимите трубку,  наберите 65 и номер  расширения,  где  происходит звонок.

Или:

Нажмите клавишу PICK UP плюс номер  расширения,  где  происходит звонок.

Если Вы внесены в группу перехвата, Вы можете ответить на вызов, звонящий на другом телефоне Вашей группы:

·	Поднимите трубку, наберите 66 или нажмите клавишу GRP PK.

Замечание: Клавиша группового перехвата будет мигать, когда на группу пришел вызов.

Быстрый набор.

Вы можете  набрать  запрограммированный телефонный номер,  занесенный в системный список быстрого набора (под номером от 500 до  999) или в Ваш персональный список (под номером от 00 до 49).

·	При положенной трубке нажмите SPD или кнопку ALM/SD.

·	Наберите желаемый номер быстрого набора.

·	Телефонный номер автоматически наберется.

Программирование номеров быстрого набора персонального списка.

Вы можете  запрограммировать  часто  набираемые  телефонные  номера в персональный список быстрого набора. Номер каждого пользователя начинается с 00-09  и может соотвествовать одному из номеров быстрого набора числом до 50.  Ваш системный администратор определит количество, возможное для Вашего аппарата.

·	Поднимите трубку или нажмите клавишу SPK/RLS, затем наберите 15.

·	Наберите номер быстрого набора (00-49).

·	Наберите код доступа к линии или группе линий, затем нажмите клавишу CONF.

·	Наберите телефонный номер,  который нужно занести в память (максимум из 32 цифр). В него могут входить #, *, флэш или пауза.

·	Нажмите TRANSFER,  чтобы занести номер в память и прослушайте сигнал подтверждения.

·	Начните программирование другого номера быстрого набора или положите трубку.

Замечание: Нажимайте PAGE для ввода паузы и MSG для ввода флэша.Если Вы услышите сигнал ошибки, положите трубку и начните сначала.

Пользователи дисплейных установок могут пожелать, чтобы некоторые номера быстрого  набора  не  появлялись на дисплее.Для этого при вводе телефонного номера нажмите клавишу SPD.  Все цифры после этого будут скрыты.Нажмите снова клавишу SPD, чтобы цифры высвечивались.

Быстрый набор одним нажатием.

Вы можете назначить любой номер быстрого набора на  уже  существующую кнопку быстрого  набора одним нажатием для быстрого и простого набора часто используемых номеров.

·	При положенной трубке наберите #14.

·	Выберите и нажмите кнопку Быстрого Набора Одним Нажатием.

·	Наберите номер  быстрого набора,  который Вы хотите назначить на эту кнопку.

·	Наберите #, чтобы занести в память Ваш выбор.

Чтобы позвонить по этому номеру, просто нажмите кнопку Одного Нажатия.

Повторный набор последнего номера.

Чтобы повторно набрать последний набранный номер:

·	Нажмите rклавишу REDIAL или RD.

Повторный набор сохраненного номера.

Для сохранения  только что набранного номера для последующего использования:

·	Нажмите клавишу SAVE перед тем, как положить трубку.

Чтобы в любое время набрать этот сохраненный номер:

·	Нажмите клавишу  SAVE.Выберется  та  же самая линия.

Телефонный номер сохраняется в памяти до запоминания другого номера.

При вызове  информации  директория  (411) Вы можете используя функцию SAVE занести в память выданный номер, не нуждаясь в карандаше и бумаге.

·	При осуществлении внешнего разговора, нажмите SAVE.

·	Наберите телефонный номер продиктованным образом.

·	Нажмите SAVE, чтобы занести в память этот номер.

Для набора этого номера нажмите клавишу SAVE.  Выберется та же самая линия.

При необходимости можно выбрать другую линию,  а  затем  нажать клавишу SAVE.

Цепочечный набор.

Вы может  вручную  набрать дополнительные цифры после номера быстрого набора или скомбинировать любое количество номеров быстрого набора,

·	После набора  первого  номера  быстрого набора нажмите снова клавишу SPD или ALM/SD, а затем другой номер быстрого набора

Или: Наберите дополнительные цифры после номера быстрого набора.

Автоматический повтор при занятости (автодозвон).

Если Вы при осуществлении внешнего  вызова  принимаете  сигнал  занятости, система  может может автоматически повторять набор номера.Повтор будет происходить автоматически каждые 30 секунд 15 раз.

·	Когда Вы слышите сигнал занятости, нажмите кнопку RETRY.

·	Система зарезервирует линию и осуществит повторный набор этого  номера.Вы услышите ответ вызываемого через громкоговоритель телефона.

·	Когда вызываемый ответит, Вы должны поднять трубку или нажать клавишу SPK/RLS. Ответить Вы должны в течение 10 секунд.

При осуществлении другого вызова автодозвон отменяется.

Смена импульсного набора на тональный.

При осуществлении внешнего вызова по линии импульсного набора нажмите #. Все цифры, набираемые после #, будут посылаться в тональном наборе.

Внутренние объявления.

Для осуществления объявления посредством громкоговорителей телефонных аппаратов:

·	Поднимите трубку.

·	Нажмите кнопку PAGE, затем наберите номер зоны (1, 2, 3 или 4).

·	Нажмите PAGE,  затем  наберите 0 для осуществления объявления по всем  внутренним зонам.

Или:

Нажмите специально назначенную кнопку зоны объявления.

·	После короткого сигнала привлечения внимания, осуществите объявление.

Внешние объявления.

Для осуществления объявления посредством внешних громкоговорителей:

·	Поднимите трубку.

·	Нажмите кнопку PAGE, затем наберите номер зоны (6, 7, 8 или 9).

Нажмите PAGE,  затем наберите 5 для осуществления по всем внешним зонам.

Или:

Нажмите специально назначенную кнопку зоны объявления.

·	После короткого сигнала привлечения внимания, осуществите объявление.

Комплексные объявления.

Чтобы осуществить объявление одновременно на все телефоны  и  внешние громкоговорители:

·	Поднимите трубку.

·	Нажмите кнопку PAGE и наберите * или: Нажмите кнопку ALL PAGE.

·	После короткого сигнала привлечения внимания, осуществите объявление.

Замечание: Светодиод на фиксированной  клавише  объявлений  загорится только когда осуществляется комплексное объявление (ALL PAGE).

Ответ-встреча.

После осуществления комплексного объявления  Вам  может  понадобиться провести конфиденциальный разговор с конкретным лицом.

·	Осуществите комплексное объявление и попросите это лицо набрать 56.

·	Не кладите трубку, пока то лицо набирает с другого аппарата 56.

Оно автоматически подключится к Вам.

Замечание: Вызываемое лицо должно ответить в течение 15 секунд.

Если Вы не хотите ждать с поднятой трубкой, скажите вызываемому, чтобы он позвонил Вам на Ваш аппарат.

Парковка вызова и объявление.

Когда нужно вызвать кого-либо,  кто не находится сейчас на месте,  Вы может запарковать вызов и с помощью объявления вызвать его.

·	Осуществляя разговор,  нажмите кнопку PAGE.  Вызов автоматически запарковывается на вашем аппарате.

·	Наберите нужную  зону  объявлений,  объявите  о  "порковке" вызова и сообщите Ваш номер расширения или номер линии.Положите трубку.

Чтобы снять с парковки вызов:

·	Наберите 10 плюс номер,  который был объявлен. Если имеется  клавиша PARK, нажмите ее, затем наберите объявленный номер.

·	Вы подключитесь к запаркованному вызову.

Замечание: Если в течение запрограммированного промежутка времени на запаркованный вызов не будет ответа,  на Ваш аппарат придет повторный вызов и сопроводится медленно мигающей желтой подсветкой.

Установка индикации-сообщения.

Если при звонке на другой телефон или группу телефонов никто не отвечает или Вы слышите сигнал занятости,  Вы можете включить там индикацию-сообщение.

·	Нажмите клавишу MSG и прослушайте сигнал подтверждения.

·	Положите трубку, и клавиша MSG на вызванном аппарате или на всех аппаратах группы  подсветится.На стандартных телефонах принимается прерывистый зуммер готовности как индикация-сообщение.

Замечание: Телефонный аппарат может иметь до 5 индикаций-сообщений.

Отмена индикации-сообщения.

Вы можете  отменить  оставленную  Вами  на  другом  аппарате  индикацию-сообщение.

·	Поднимите трубку или нажмите клавишу SPK/RLS.

·	Наберите 42 плюс номер расширения, где вы оставили индикацию-сообщение.

·	Положите трубку.

Для отмены всех индикаций-сообщений, оставленных на Вашем аппарате:

·	Поднимите трубку или нажмите клавишу SPK/RLS.

·	Наберите 42 плюс номер Вашего расширения.Индикация MSG погаснет.

·	Положите трубку.

Ответы по оставленным сообщениям.

·	Поднимите трубку или нажмите клавишу SPK/RLS.

·	Нажмите кнопку MSG. Первый телефон, оставивший Вам индикацию-сообщение, будет автоматически вызван.Если он не ответит, индикация сообщения останется.

·	Повторяйте операцию,  пока  не ответите по порядку на все оставленные сообщения-индикации.

·	Кнопка MSG погаснет тогда,  когда Вы ответите на все сообщения-индикации.В случае сообщения на группу любой член группы  может  ответить по этому сообщению и оно будет отменено.

Замечание: Пользователи дисплейных установок могут наблюдать  сообщения-индикации и отвечать на них в любом порядке.

Программированные сообщения.

При Вашем  отсутствии в течение любого срока оставьте "сообщение свободного аппарата".Кто позвонит Вам с дисплейного аппарата, увидит это сообщение и узнает, где Вы или выполнит Ваши инструкции.

·	Поднимите трубку и наберите 48 плюс любой код сообщения 01-19,  приведенный вначале настоящего руководства.

·	Прослушайте сигнал подтверждения и положите трубку.

Для отмены этого сообщения поднимите трубку и наберите 48 плюс 00.

На аппарате может быть несколько клавиш "сообщения свободного аппарата" и каждая может иметь иметь свой код сообщения.

·	Нажмите любую  клавишу  "сообщения  свободного  аппарата". Сообщение установлено, и клавиша подсветится красным.Нажмите клавишу снова, чтобы выключить подсветку.

·	Нажатие другой клавиши "сообщения свободного аппарата" выключит предыдущую и установит другое сообщение.

"Не беспокойте".

Используйте данную функцию, когда хотите блокировать звонки6 поступающие на Ваш аппарат.

·	При положенной трубке нажмите кнопку DND

или:

Поднимите трубку, затем наберите 641.

·	Кнопка DND мигает, показывая включенность данной функции.

Для отмены нажмите снова DND или:

Поднимите трубку, затем наберите 640.

Подсветка выключается. При включенном режиме DND Вы можете осуществлять звонки.

Отключение микрофона.

При любом  разговоре Вы можете отключить передатчик телефонной трубки или микрофон.

·	Нажмите клавишу MUTE, включится подсветка.

·	Чтобы говорить, снова нажмите кнопку MUTE.Подсветка выключится.

Замечание: В модели 816 передатчик телефонной трубки не отключается.

Фоновая музыка.

При комплектации музыкальным источником Вы можете слушать музыку  через громкоговоритель Вашего аппарата.

·	При положенной трубке нажмите кнопку HOLD, чтобы прослушивать музыку.

·	Нажмите снова кнопку HOLD, чтобы выключить музыку.

Вы можете выбрать один из двух музыкальных источников при их наличии:

·	При положенной трубке наберите #17.

·	Наберите 1 для источника A,  и 2 для источника B или 0,  если музыку включать не нужно.

·	Наберите #, чтобы занести в память Ваш выбор.

Напоминание о чем-либо/будильник.

Эта функция работает подобно будильнику.Используйте ее, чтобы система напомнила Вам о каком-либо мероприятии,  назначенном сегодня на более позднее время  (TODAY)  или  при  надобности  ежедневного напоминания (DAILY). Можно установить до трех сигналов напоминания.Каждый из  них может быть как сигналом TODAY, так и DAILY.

Когда подается сигнал напоминания,  Вы слышите  три  коротких  гудка6 повторяющиеся три  раза.Поднимите  трубку,  чтобы  ответить  на  сигнал.Если Вы этого не сделаете,сигнал прозвучит еще два раза  с  5-минутными интервалами.

Для установки сигналов напоминания:

·	Нажмите клавишу ALARM.

·	Наберите номер предупреждающего сигнала 1, 2 или 3.

·	Наберите 0 или 1, чтобы выбрать тип предупреждающего сигнала:

0 = TODAY, 1 = DAILY.

·	Наберите время,  в  которое должен прозвучать сигнал.Введите время в формате HHMM (часы и минуты) используя 24-часовую систему.

·	Нажмите снова клавишу ALARM, для установки этого сигнала. Повторите операции для каждого сигнала напоминания.

Для отмены всех трех сигналов напоминания:

·	Нажмите клавишу ALARM, затем нажмите клавишу HOLD.

Для отмены отдельного сигнала напоминания:

·	Нажмите клавишу ALARM.

·	Наберите номер сигнала 1, 2 или 3. Затем нажмите клавишу HOLD.

Замечание: Дисплейные аппараты могут иметь сообщения-напоминания. См. "Сообщения-напоминания".

Ответы на вызовы с домофона.

Если Ваш аппарат запрограммирован на прием вызовов с домофона:

·	Вы слышите продолжительный гудок.

·	Поднимите трубку или нажмите кнопку громкоговорителя, и Вы подключитесь к домофону.

·	Если установлен электрический замок двери, наберите 1, чтобы его отпереть.

Вызовы на домофон/прослушивание комнаты.

Вы можете послать вызов на домофон и прослушать,  что  происходит  за дверью или в другой комнате.

·	Поднимите трубку,  затем наберите 581 в случае вызова на  домофон  1 или 582 в случае вызова на домофон 2 или: Нажмите специальную кнопку DOOR.

·	Вы подсоединитесь к домофону и сможете осуществить прослушивание или разговор.

"Горячая" линия.

Если это запрограммировано,  директор и секретарь могут  иметь  между собой "горячую" линию.Когда телефон директора находится в режиме DND, все поступающие на него вызовы будут звонить на телефоне секретаря.

·	Любой может нажать клавишу HOTLINE, чтобы вызвать голосом другой телефон для осуществления автоматической связи без занятости рук.

Использование горячей  линии не блокируется функцией DND на том аппарате.Клавиша подсветится красным, когда на том аппарате разговаривают.

Громкое прослушивание.

При ведении разговора посредством телефонной трубки Вам может понадобиться, чтобы другие слышали Вашего собеседника  через  громкоговоритель.

·	Нажмите клавишу LISTEN,  чтобы включить громкоговоритель.Микрофон не включается, поэтому  собеседник не услышит присутствия других в Вашем офисе.

·	Нажмите LISTEN снова, чтобы выключить громкоговоритель и возобновить конфиденциальную беседу.

·	При необходимости повторите процедуру.

Замечание: В зависимости от громкости динамика и акустических качеств Вашего офиса может рекомендоваться отключить функцию громкого прослушивания, прежде чем положить трубку.Это уменьшит кратковременный писк.

Коды регистрации вызовов.

При комплектации дополнительным оборудованием Ваша система SKP позволяет производить специфическую регистрацию вызовов.

·	Во время прохождения вызова C.O. нажмите клавишу ACCOUNT.

·	Введите любой код регистрации до 7 цифр длиной (включая * и #).

Ваш разговор не прервется.

При совершении ошибки, нажмите дважды клавишу ACCOUNT, затем наберите правильный код.Распечатка  произойдет  только  по последнему коду регистрации.

Выбор вида звонка.

Пользователи модели  824  могут  выбрать  по желанию одну из 4 частот звонка.

·	При положенной трубке наберите #16, Ваш аппарат зазвонит.

·	Наберите 1, 2, 3 и 4 и прослушайте соответствующие звонки.

·	Услышав подходящий звонок, нажмите #, чтобы занести его в память.

Сигнал подтверждения.

Пользователи модели 824 при каждом нажатии кнопки  клавиатуры  набора слышат короткий  гудок (сигнал подтверждения).Этот сигнал можно включать и выключать.

·	При положенной трубке наберите #13.

·	Наберите 0 для отключения сигнала или 1 для его включения.

·	Наберите # для занесения в память Вашего выбора.

Блокировка Вашего аппарата.

Вы можете заблокировать Ваш аппарат,  чтобы другие не  смогли  произвести или  принять  вызовы в Ваше отсутствие.Вы можете разблокировать аппарат, когда вернетесь.

·	При положенной трубке наберите #10.

·	Наберите Ваш пароль из цифр

·	Наберите 1 для блокирования или 0 для разблокирования.

·	Наберите # для занесения в память Вашего выбора.

Изменение Вашего пароля.

Вы можете  изменить  пароль  Вашего телефона в любой момент.Заводская установка пароля - 1234.

·	При положенной трубке наберите #11.

·	Наберите Ваш старый пароль.

·	Наберите новый  пароль.Он  должен состоять из 4 цифр.Можно использовать цифры от 0 до 9 и *.

·	Наберите # для занесения в память нового пароля.

Прием OHVA речевых извещений при поднятой трубке.

Телефоны, оборудованные дополнительным модулем  AOM  могут  принимать речевые сообщения, осуществляя  другой  разговор. Аппарат вызывающего должен иметь клавишу OHVA.  При переадресовке вызова Вы должны поставить внешний вызов на удержание,  затем осуществить вызов OHVA на занятый телефонный аппарат.Когда Вы находитесь в режиме DND,  Вы не можете принимать вызовы OHVA.

Для осуществления  речевого  извещения при поднятой трубке (на другом аппарате):

·	Поднимите трубку или нажмите клавишу SPK/RLS.

·	Наберите номер расширения или нажмите клавишу DSS.

·	Когда Вы услышите сигнал занятости, нажмите клавишу OHVA.

·	После сигнала "внимание" начинайте говорить.

·	Закончите разговор, положив трубку или нажав клавишу SPK/RLS.

Замечание: При осуществлении речевого сообщения на  аппарат,  находящийся близко к Вам, пользуйтесь трубкой во избежание эффекта эха.

При приеме речевого сообщения, когда на Вашем аппарате поднята трубка:

·	Ответьте в микрофон блока AOM.

·	Отрегулируйте громкость клавишами UP & DOWN на блоке AOM.

·	Чтобы закончить разговор  по  речевому  сообщению,  нажмите  клавишу SPK/RLS на блоке AOM или же Вы будете автоматически отключены от этого разговора, когда вызвавший положит трубку.

Замечание: Если  на  блоке AOM нажата клавиша MUTE,  Вы должны нажать

клавишу SPK/RLS, чтобы ответить на вызов OHVA.

Автоматическое удержание.

При осуществлении разговора нажатие клавиши LINE,  ROUTE или мигающей кнопки CALL автоматически поставит разговор на удержание и  подсоединит Вас к следующему Вызову. Эта функция может быть включена или выключена на Вашем аппарате.

·	При положенной трубке наберите #18.

·	Наберите 1 для включения или 0 для выключения функции.

·	Наберите # для занесения в память Вашего выбора.

Предпочтение вызова, производящего звонок.

При поднятии трубки или нажатии клавиши SPK/RLS автоматически происходит подсоединение к вызову,  сопровождающемуся звонком.По этому методу ответ на вызовы происходит всегда в том порядке,  в котором  они поступили на Ваш аппарат.

Вы можете отключить предпочтение вызова,  производящего звонок.В этом случае чтобы  ответить  на  любой сопровождающийся звонком вызов,  Вы должны нажать мигающую кнопку.Это позволяет отвечать на любой по  выбору вызов, сопровождающийся звонком.

·	При положенной трубке наберите #19.

·	Наберите 1 для включения или 0 для выключения функции.

·	Наберите # для занесения в память Вашего выбора.

Занесение в группу/вывод из группы.

Если Ваш  аппарат  занесен в группу ответа,  Вы можете исключить свой телефон из этой группы,  а затем снова занести его туда.Когда Вы исключены из  группы,  Вы  можете  принимать вызовы,  приходящие на Ваше расширение, но не вызовы,  приходящие на группу.Если на аппарате имеется клавиша IN/OUT:

·	Нажмите клавишу IN/OUT. При занесении в группу будет красная подсветка.

·	Нажмите снова  клавишу  IN/OUT,  чтобы  выйти  из группы и выключить подсветку.При необходимости повторите процедуру.

Если на аппарате не имеется клавиши IN/OUT:

·	Поднимите трубку и наберите 53.

·	Наберите 0 для выхода из группы или 1 для возвращения в группу.

При необходимости повторите процедуру.

Назначение расширителей на программируемые клавиши.

Вы можете назначить расширитель на некоторую программируемую клавишу для простоты набора одним нажатием или осуществления часто используемых функций.

·	При положенной трубке наберите #14.

·	Нажмите программируемую  клавишу,  на  которую  Вы  хотите назначить

·	Наберите соответствующий расширитель из нижеприведенного списка.

·	Нажмите # для занесения соответствия в память  и  выхода  из  режима программирования.

Программируемая клавиша                                                      Расширитель.

Быстрый набор                                               Номера быстрого набора 00-49 или 500-999

Объявления                                                    Коды доступа к зонам 0-9 и *

Прямой перехват                                            Любой номер расширения

Групповой перехват                                       Любой номер группы перехвата 01-30

Домофон                                                         Домофон номер 1 или 2

"Сообщение свободного                               Коды "сообщений свободного аппарата

аппарата"                                                       01-19

Информация по директорию.

Каждому номеру  расширения  может быть присвоено имя директория из 11 символов.На дисплейных моделях можно наблюдать имя вызываемого или, перед тем, как отвечать, имя вызывающего. Каждая внешняя линия может иметь имя директория из 11 символов.Входящие вызовы  можно  легко идентифицировать и отвечать на них различным образом.

Внешние и внутренние вызовы, производящие звонки на группе аппаратов, будут выводиться на дисплей [CALL FOR XXX],  где XXX -  номер  группы аппаратов.Это позволит Вам отвечать на вызовы, приходящие к Вам, иначе, чем на вызовы, приходящие на Вашу группу.

Дисплеи обработки вызовов.

В процессе  каждодневных  операций с вызовами дисплей Вашего аппарата обеспечит полезную во многих случаях информацию.

Индикации типа [CALL FROM 201], [TRANSFER TO 202], [701 RINGING CALL IS WAITING], [TRSF FROM 225], [208 BUSY], [CAMP ON TO 236], [RECALL FROM 204], [CALL FOR 501], [MESSAGE FROM 201], [FORWARD FROM 260], [705 ON  HOLD]  информируют

Вас о том,  что происходит и какое имеет место соединение.В некоторых случаях Вам предлагается  совершить  какое-либо действие,  а в других случаях Вы получаете информацию по директорию.

Дисплей даты и времени.

На дисплейных аппаратах при неиспользовании всегда высвечиваются дата и время.Вы можете выбрать один из 4 видов индикации.

·	Наберите #15.

·	Наберите 1, 2, 3 или 4, чтобы выбрать тип индикации.

1 = 24-часовая Западная система [Mon,07 Jan 15:20]

2 = 12-часовая Западная система [Mon,07 Jan 03:20]

3 = 24-часовая Восточная система [01/07 Mon 15:20]

4 = 12-часовая Восточная система [01/07 Mon 03:20]

·	Нажмите #, чтобы занести в память Ваш выбор.

Замечание: На аппаратах 816 возможны только 3-й и 4-й типы индикации.

Дисплей набранного номера.

Дисплейные аппараты начинают показывать цифры по мере  их  набора.Они остаются на дисплее,  пока автоматически не включается таймер продол;ительности или не нажимается кнопка TIMER. Если таймер продолжительности вызов не используется, набранный номер высвечивается, пока разговор не заканчивается, не пересылается или не ставится на удержание.

Таймер продолжительности вызова.

Система может быть установлена на автоматический счет времени внешних вызовов.Через несколько секунд после  набора  телефонного  номера  на дисплее появится таймер. Для входящих вызовов он появляется сразу же. Он остается в продолжение вызова.

Замечание: На  аппарате 816 после постановки вызова на удержание таймер продолжительности вызова перезапускается.

Вы можете  нажать клавишу TIMER,  чтобы вручную начать отсчет времени продолжительности вызова.Нажмите ее снова, чтобы прекратить отсчет.Если Вы нажимаете ее, когда включен автоматический таймер, таймер перезапускается.

Функция таймера.

Пользователи дисплейных  аппаратов  могут  использовать  таймер   как простой секундомер.

·	Нажмите кнопку TIMER, чтобы начать отсчет.

·	Нажмите кнопку TIMER снова, чтобы закончить отсчет.

·	Прочтите на дисплее истекшее время.

·	Поднимите и положите трубку.На дисплее снова появятся дата и время.

Визуальные индикации сообщений (только дисплейные аппараты 824).

Вы можете просмотреть все индикации-сообщения, прежде чем отвечать по ним.

·	При положенной трубке нажмите клавишу MSG, подсвеченную красным.

·	Дисплей покажет первый телефон, оставивший сообщение.

·	Нажимайте стрелки  UP  и  DOWN  для перемещения по списку телефонов, оставивших сообщения-индикации.

·	Нажмите клавишу MSG, чтобы возвратить аппарат в незанятое состояние.

Замечание: Нажмите клавишу HOLD,  чтобы отменить индикацию-сообщение, высвечиваемое на дисплее.

На аппарате 816 пользователи могут просматривать только первую  индикацию-сообщение.

Сообщения "будильника"

(только дисплейные аппараты 824).

Когда Вы используете функцию будильника,  Вы можете создать сообщение из 16  символов.Когда  прозвучит  сигнал "будильника",  вместо [ALARM REMINDER] появится Ваше сообщение.

Для программирования сообщений:

·	Нажмите клавишу ALARM.

·	Наберите номер сигнала 1, 2 или 3.

·	Наберите 0 или 1, чтобы выбрать тип сигнала: 0=TODAY, 1=DAILY.

·	Наберите время,  в  которое должен прозвучать сигнал.Время вводите в формате HHMM (часы и минуты), используя 24-часовую систему.

·	Создайте сообщение,  используя  наборную  клавиатуру. Каждое нажатие клавиши выбирает символ. Нажатие следующей клавиши передвигает курсор на следующую позицию.Например: Ваше сообщение будет "TAKE MEDICATION" (примите лекарство).Нажмите цифру "8" дважды, чтобы создать букву "Т". Теперь дважды нажмите цифру "2", чтобы создать букву "A". Продолжайте выбор символов в соответствии с нижеприведенной таблицей,  чтобы  завершить сообщение.

·	Нажмите клавишу ALARM, чтобы занести сообщение в память.

·	Повторите процедуру для каждого сообщения.

Замечание: Если нужный символ создается той же клавишей, что и предыдущий, Вы  должны  нажать TRANSFER,  чтобы передвинуть курсор на одну позицию вправо.

Для отмены всех трех сигналов будильника и сообщений:

·	Нажмите клавишу ALARM, а затем клавишу HOLD.

Для отмены отдельного сигнала будильника и сообщения:

·	Нажмите клавишу ALARM.

·	Наберите номер сигнала 1, 2 или 3. Затем нажмите клавишу HOLD.

Цифра    Количество нажатий клавиши

1     	2   	3    	4    	5

1           	1     пробел  	&     	!       	:

2           	2     	A     	B        	C          ?

3           	3       	D      	E      	F       	,

4            	4      	G     	H       	I           %

5           	5     	J        	K      	L          $

6           	6     	M      	N      	O          -

7           	7     	P     	R        	S      	<

8           	8       	T        	U       	V      	<

9           	9     	W      	X       	Y       	/

0           	0    	Q     	Z      	.       	=

*           	*      	#     	[       	]

Дополнительный модуль (к клавишному аппарату).

Этот дополнительный блок используется,  когда Вам необходимо  большее количество программируемых клавиш или возможность речевого объявления при поднятой трубке (OHVA).Эти дополнительные программируемые клавиши используются точно так же, как и на телефонном аппарате.Можно сделать их клавишами DSS/BLF (прямого выбора телефона),  линейными  клавишами С.О., клавишами быстрого набора одним нажатием или используйте их для любой комбинации этих и других функций.Аппарату можно добавить максимум два модуля. AOM можно подключить к любому аппарату. Нажмите клавишу SPK/RLS для ответа  на  речевой  вызов  при  поднятой трубке, если  AOM не запрограммирован на автоматический ответ.Нажмите кнопку для отключения от вызова OHVA.  Если Вы ждете, когда вызвавший положит трубку, Вы отсоединитесь автоматически.

Осуществляя разговор, нажимайте клавишу MUTE, чтобы включать и выключать микрофон на AOM.

Клавиши громкости UP и DOWN используются  для  регулировки  громкости

динамика во время сообщения при снятой трубке.