Инструкция пользователя

для "Euroset Line 2х8"

Для информации:

"Сигнал подтверждения - это короткий одноразовый сигнал.

1.Вызов внутреннего абонента:

-поднимите трубку

-наберите нужный номер(11...18).

2.Общий вызов:

-поднимите трубку

-наберите 10.

3.Выход в город:

-поднимите трубку

-наберите 0 или 71,72(для конкретной внешней линии)

71 - выход на 1-ю линию:

72 - выход на 2-ю линию:

-наберите городской номер.

4.Переход внутренних и внешних звонков(по времени (по

неответу))

-поднимите трубку

-наберите "3 7 1" на импульсном аппарате или "*71" на тональном и

(11...18)-номер на    который будут приходить звонки    (по времени).

-дождитесь сигнала подтверждения.

5.Снятие перехода по времени:

-поднимите трубку

-наберите "471" на импульсном аппарате или "#71" на тональном .

-дождитесь сигнала подтверждения.

6.Переадресация ("следуй за мной") внутренних и внешних

звонков:

-поднимите трубку

-наберите "36" на импульсном аппарате или "*6" на тональном  и

(11...18)-номер на который будут переходить звонки.

-дождитесь сигнала подтверждения.

7.Снятие переадресации

-поднимите трубку

-наберите "46" на импульсном аппарате или "#6" на тональном .

-дождитесь сигнала подтверждения.

8.Перевод внешнего и внутреннего вызова:

-находясь в разговоре с внешним или внутренним абонентом, наберите

требуемый номер внутреннего абонента (11...18) на импульсном

аппарате или выполните функцию " RECALL " (обычно обозначается

клавишей "R" ) на тональном аппарате и наберите внутренний номер

-дождитесь соединения

-положите трубку.

* Если на другом конце занято или никто не отвечает , на

импульсном аппарате    наберите "0", на тональном    " RECALL " .

9.Установка приема вызова по внешней линии:

-поднимите трубку

-наберите "372" на импульсном аппарате или "*72" на тональном    и 71

или 72

-дождитесь сигнала подтверждения

Звонки по линии 71 или 72 будут приходить на Ваш аппарат.

10.Снятие приема вызова по внешней линии:

-поднимите трубку

-наберите "472" на импульсном аппарате или "#72" на тональном и 71

или 72

-дождитесь сигнала подтверждения.

11.Дозвон при занятом внутреннем абоненте:

-если нужный абонент занят, подождите  25 сек .

-если абонент не ответил на Ваш вызов, то  после    15    сек  положите

трубку

-когда абонент освободится, к Вам придет обратный вызов.

12.Ответ на "стучание" (короткие гудки):

-если во    время разговора Вы слышите сигнал "стучание" , то положите

и поднимите    трубку    для    соединения    с новым абонентом -текущий

разговор разорвется.

13.Удержание разговора абонента внутренних и внешних линий:

-Вы ведете разговор , чтобы удержать абонента , наберите код 31 на

импульсном аппарате или "*1" на тональном, и любую цифру от 1 до

4, которая является номером позиции  парковки.

Эту цифру (1-4)- ЗАПОМНИТЬ.

Дождитесь сигнала подтверждения, положите трубку, разговор

удержан.

14.Снятие" удержания"

- Снимите    трубку, наберите код 41 на импульсном аппарате или "#1"

на тональном и запомненную цифру номера парковки, можете вести

разговор.

15.Организация конференции (один внешний + два внутренних

абонента)

- если Вы находитесь в разговоре с внешним абонентом и хотели    бы

подключить к разговору третьего (только внутреннего абонента) на-

берите номер требуемого абонента (11...18)

- наберите код 33 на импульсном аппарате или "*3" на тональном для

объединения всех абонентов в конференцию.

16.Центральная записная книжка (десять номеров)

- Вы можете для вызова внешнего    абонента    воспользоваться

центральной записной    книжкой (если она создана при начальном

программировании)

- поднимите трубку,    наберите требуемый сокращенный номер 50...59

- дождитесь соединения.

17.Режим прослушивания комнаты:

- если Вам    нужно проконтролировать разговоры в комнате ,где

установлен внутренний телефон,    то поднимите трубку на этом

телефоне (или нажмите клавишу МОНИТОР) и наберите код 377 на

импульсном аппарате или "*77" на тональном

- положите трубку рядом с телефоном

- теперь    любой абонент системы может прослушать разговоры в этой

комнате ,    набрав со своего аппарата    внутренний    номер    абонента

этой    комнаты

- для снятия режима прослушивания - положите трубку на    аппарате,

расположенном в этой комнате.