SIEMENS

Инструкция по эксплуатации

Важная информация

Меры предосторожности

Не эксплуатируйте ваш Gigaset Репитер во влажных средах. Модуль не имеет влагозащиты.

Используйте только прилагаемый блок питания. Смотри информацию, напечатанную на задней части вашего Gigaset Репитера.

|  | Не эксплуатируйте около бензозаправочных станций, складов горючего, химических предприятий, взрывных работ или больниц. |
| --- | --- |
|  | Не устанавливайте Gigaset Репитер в непосредственной близости от теле-, радио аппаратуры или персональных компьютеров, поскольку это может вызывать помехи. |
|  | Репитер может вызывать помехи в работе кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и медицинского оборудования. |
|  | Репитер ни в коем случае не должен быть направлен на пользователя. |
|  | Используйте только рекомендуемый блок питания. Другие устройства могут стать причиной поломки репитера |

Комплектация

1 Gigaset Репитер

1 блок питания для Gigaset Репитера

1 инструкция по эксплуатации

2 винта и разъемы

Эксплуатация

Просто вытрите ваш Gigaset Репитер влажной тканью. Не используйте сухую ткань (статический разряд).

Сертификация

Ваш Gigaset ® Репитер одобрен соответствующими Европейскими рекомендациями, особенности директива ЕС

"91/263/EEC Телекоммуникационные Терминалы(клеммы)" (CE 0681 X).

Сименс Gigaset ® Репитер выполняет требования директив ЕС:

- 89/336/EEC "Электромагнитная совместимость"

- 73/23/EEC " Директива Низкого напряжения "

Технические характеристики

12

| Стандарт | DECT GAP |
| --- | --- |
| Диапазон частот | 1880 MГц-1900 МГц |
| Мощность передатчика | 10 мВт в среднем на канал |
| Зона приема | мах. 300 м вне помещений, мах 50 м. в помещении |
| Питание | 220/230 V, 50 Гц (блок питания прилагается) |
| Потребляемая мощность | 6ВА |
| Температурный диапазон | -10 °C + 50°C |
| Габариты | 127 x 119 x 31 мм (LxWxH) |
| Вес | 170г |
| Длина кабеля блока питания | прибл. 3 м |

21

Специальные установки

Вы можете установить необязательный сигнал контроля в течение операции с репитером. Короткий сигнал звучит каждые 2 секунды, когда установлена связь мобильной трубки с репитером. Чтобы это сделать, повторите процедуру регистрации, и закончите ее нажатием клавиши # вместо клавиши *. Вы можете дезактивировать сигнал, повторяя процедуру регистрации:

Включите питание репитера на 1-5 секунд, а затем выключите. Включите питание репитера еще раз. Когда светодиод на репитере начинает медленно мигать, еще раз выключите и включите питание репитера.

Разное

Возможные неисправности

| Неисправность | Причина | Воздействие |
| --- | --- | --- |
| Светодиод мигает непрерывно, после окончания процедуры регистрации. | Неверно произведена регистрация | Повторите регистрационную процедуру для соответствующей базовой станции. |
| Светодиод мигает непрерывно после установки в выбранном месте. | Недостаточное качество приема в зоне приема репитера. | Выберите другое место для размещения репитера, см. "Ввод в эксплуатацию", страница 14. |
| Светодиод не загорается вообще. | Нет питания |  |
| Нет приема в зоне приема репитера. | Нет питания, репитер не зарегистрирован | Проверьте питание репитера |
| При перемещении из зоны приема базовой станции к зоне приема репитера происходит прерывание соединения. | Репитер зарегистрирован. Не зарегистрирована мобильная трубка в зоне приема репитера | Повторите регистрацию См. " Изменение зоны приема ", страница 19. |
| Каждые 2 секунды звучит сигнал в зоне приема повторителя. | Был установлен сигнал контроля. | Дезактивируйте сигнал, см. " Специальные установки ", страница 20. |

Введение

20

Ваш Gigaset Репитер расширяет радиус действия вашей Gigaset базовой станции

Все обычные функции мобильной трубки поддерживаются базовой станцией в этом расширенном радиусе действия.

Область применения

Вы можете пользоваться несколькими мобильными трубками в зоне приема репитера. Однако только 2 мобильные трубки могут использоваться одновременно. Если одновременно используется больше чем 2 мобильные трубки, Вы должны увеличить число репитеров для зоны приема.

| Репитер | Базовая станция | Репитер |
| --- | --- | --- |

На базовой станции может быть зарегистрировано до 6 репитеров. Число мобильных трубок, с которыми можно будет работать, зависит только от типа установленной базовой станции.

Примечание

Gigaset Репитер совместим со всеми Gigaset базовыми станциями. Рекомендуется использовать мобильные телефонные трубки семейства Gigaset 2000 и  системы, предлагающие подобные или более расширенные функциональные возможности.

13

Введение в эксплуатацию

Размещение

Для обеспечения высокого качества приема требуется разместить репитер в зоне связи базовой станции. Вы можете установить границы зоны связи, используя предупреждающий звуковой сигнал о выходе за пределы зоны связи на мобильной телефонной трубке (см. инструкцию по эксплуатации мобильной телефонной трубки).

Репитер должен быть смонтирован на стене. Чтобы устанавливать репитер, просверлите два отверстия, как показано на рисунке.

Оптимальное размещение для репитера

- На стене, ближе к потолку, в зоне связи базовой станции

- Внутри помещения без толстых стен, полов / потолков, батарей отопления и т.п., которые ослабляют радиосигнал.

- На достаточном расстоянии (> 1 м) от другой электронной аппаратуры, типа микроволновых печей, Hi Fi систем, компьютеров, и т.д.

- Около розеток электропитания 220/230 В.

Расстояние между двумя репитерами в общей зоне приема должно быть приблизительно 10 м.

Перед установкой репитер должен быть зарегистрирован на базовой станции (см. следующую главу).

Подключение блока питания

|  | Кабель блока питания вставляется в разъем на задней части репитера (см. рисунок). |
| --- | --- |

СВЕТОДИОД

СВЕТОДИОД на передней панели репитера сигнализирует о различных режимах работы.

Режимы работы

14

Работа в зоне приема репитера

Установите и подключите репитер (см. " Область применения",  Страницу 13). Регистрация на базовой станции - индицируется светодиодом:

Светодиод зажигается на 5 секунд, коротко мигает и затем горит постоянно.

Если светодиод продолжает нерегулярно мигать, прием от повторителя до базовой станций неустойчив, и Вы должны выбрать лучшее место для размещения репитера.

Примечание:

Светодиод на репитере коротко мигает для каждого установленного подключения.

Изменение зоны  приема

Вы можете зону приема в течение разговора. Автоматическое продолжение соединения происходит, если Вы перемещаетесь от зоны приема репитера к зоне приема базовой станции. Иначе это должно быть отмечено в случае различных базовых станций:

Gigaset 1010,1015, 2010,2011,2015,2016

Каждая мобильная трубка должна быть зарегистрирована в зоне приема репитера, чтобы иметь возможность для последующего изменения зоны приема. Это - гарантирует работоспособность, если Вы находитесь в зоне приема абонента, но вне зоны приема базовой станции.

Функция передача заканчивается, когда мобильная трубка дезактивирована (включая замену батареи) или когда мобильная трубка покидает зону приема. Мобильная трубка должна тогда заново регистрироваться в зоне приема репитера.

Gigaset 2060isdn

Если Gigaset 2060isdn была подготовлена к работе с репитером, как описано в главе  "Регистрация", то всегда возможно автоматическое продолжение соединения, в случае перемещения между всеми зонами приема.

Gigaset 1054, 1054isdn, 1020, 1030, 2020, 2030

Автоматическое продолжение соединения не возможно при перемещении от зоны приема базовой станции к зоне приема репитера, или от зоны приема одного репитера к зоне приема другого.

19

| Шаг 3 | Вы должны задать номер репитера на повторитель (в диапазоне от 2 до 7, при подключении до 6 репитеров). Пожалуйста, запомните номер, так как каждый репитер должен иметь индивидуальный номер. Эти номера независимы от номеров мобильных телефонных трубок. Нажмите клавишу подключения к линии на мобильной телефонной трубке (Светодиод на репитере теперь непрерывно горит) и затем введите номер репитера. Не обращайте внимания на звуковой сигнал и информацию, появляющуюся на экране мобильной трубки. Светодиод репитера мигнет количество раз, соответствующее введенному номеру повторителя и затем продолжает непрерывно гореть. |
| --- | --- |
| Шаг 4 | Для окончания процесса регистрации нажмите клавишу * на мобильной телефонной трубке и затем клавишу отключения от линии. Повторитель автоматически перезапускается. Светодиод гаснет на 2 секунды, коротко мигает в течение краткого промежутка времени и, затем продолжает непрерывно гореть. Переходите к главе "Режимы работы", страница 19. |

GAP Базовые станции других производителей

Репитер может быть зарегистрирован и в других базовых станциях GAP.

Чтобы это сделать, обратитесь к соответствующей инструкции по эксплуатации. Также, не забудьте, что на время процедуры регистрации (как в случае Gigaset 1054, и т.д.), Вы должны сбросить системный код в "0000", и что дополнительная регистрация всех мобильных трубок, зарегистрированных на базовом блоке, должна быть закончена.

Перерегистрация

Не необходимо перерегистрировать репитер. Вы можете зарегистрировать его на другой базовой станции в любое время.

Регистрация в базовой станции

18

Процедура регистрации Gigaset репитера изменяется в зависимости от установленной базовой станции.

Базовая станция, мобильная телефонная трубка и репитер должны быть доступны  до начала регистрации. Поблизости от репитера должна находиться розетка электропитания.

Если Вы подключаете несколько репитеров, то регистрация должна быть выполнена отдельно для каждого репитера.

Пожалуйста, прочитайте соответствующую главу руководства для вашей базовой станции.

Gigaset1010, 1015, 2010, 2011, 2015, 2016

| Подготовка | Gigaset базовая станция и мобильная телефонная трубка готовы к работе, питание репитера еще не включено. |
| --- | --- |
| Регистрация Шаг 1 | Включите питание репитера на 1-5 секунд, а затем выключите. Включите питание репитера еще раз. Светодиод на репитере начинает медленно мигать. |
| Шаг 2 | Держите клавишу вызова на базовой станции нажатой до тех пор, пока Вы не услышите сигнал регистрации. Светодиод на репитере кратковременно мигнет. |
| Шаг 3 | Вы должны задать номер репитера (в диапазоне от 2 до 7, при подключении до 6 репитеров). Пожалуйста, запомните номер, так как каждый репитер должен иметь индивидуальный номер. Эти номера независимы от номеров мобильных телефонных трубок. Нажмите клавишу подключения к линии на мобильной телефонной трубке (Светодиод на репитере теперь непрерывно горит) и затем введите номер репитера. Светодиод репитера мигнет количество раз, соответствующее введенному номеру повторителя и затем продолжает непрерывно гореть. |
| Шаг 4 | Для окончания процесса регистрации нажмите клавишу * на мобильной телефонной трубке и затем клавишу отключения от линии. Повторитель автоматически перезапускается. Светодиод гаснет на 2 секунды, коротко мигает в течение краткого промежутка времени и, затем продолжает непрерывно гореть. Переходите к главе "Режимы работы", страница 19. |

15

Gigaset 2060isdn

| Подготовка | Gigaset 2060isdn и комфортная мобильная телефонная трубка готовы к работе, питание репитера еще не включено. Gigaset 2060isdn должна быть переключена в режим конфигурации репитера (см. также "Режимы работы", стр.19) |
| --- | --- |
|  | Шаг 1 |
|  | Откройте Меню |
| Service | Выберите + OK |
| System settings | Выберите + OK |
| System code | Введите + OK |
| Initialization | Выбор, не нажимайте OK |
| 1057 | Введите, затем |
| 18156 41055 32842 | Ввести |
| Save | Подтвердить |
|  | Шаг 2 |
|  | Откройте Меню |
| System settings | Выберите + OK |
| System code | Введите + OK |
| Initialization | Выбор, не нажимайте OK |
| 1057 | Введите, затем |
| 17996 41297 20449 | Ввести |
| Save | Подтвердить |
|  | Gigaset 2060isdn теперь готова к работе с репитером. |

Gigaset 2060 должна быть перезапущена. Для этой цели, отключите питание на станции, а затем включите. Gigaset 2060 теперь готова к работе с репитером.

| Регистрация Шаг 1 | Включите питание репитера на 1-5 секунд, а затем выключите. Включите питание репитера еще раз. Светодиод на репитере начинает медленно мигать. |
| --- | --- |
| Шаг 2 | Держите клавишу вызова на базовой станции нажатой до тех пор, пока Вы не слышите сигнал регистрации. Светодиод на репитере кратковременно мигнет. |

16

| Шаг 3 | Вы должны задать номер репитера на повторитель (в диапазоне от 2 до 7, при подключении до 6 репитеров). Пожалуйста, запомните номер, так как каждый репитер должен иметь индивидуальный номер. Эти номера независимы от номеров мобильных телефонных трубок. Нажмите клавишу подключения к линии на мобильной телефонной трубке (Светодиод на репитере теперь непрерывно горит) и затем введите номер репитера. Светодиод репитера мигнет количество раз, соответствующее введенному номеру повторителя и затем продолжает непрерывно гореть. |
| --- | --- |
| Шаг 4 | Для окончания процесса регистрации нажмите клавишу * на мобильной телефонной трубке и затем клавишу отключения от линии. Повторитель автоматически перезапускается. Светодиод гаснет на 2 секунды, коротко мигает в течение краткого промежутка времени и, затем продолжает непрерывно гореть. Переходите к главе "Режимы работы", страница 19. |

Gigaset 1054, 1054isdn,1020,1030,2020,2030

| Подготовка | Gigaset базовая станция и мобильная телефонная трубка готовы к работе, питание репитера еще не включено (см. инструкции по эксплуатации базовой станции и мобильной телефонной трубки). Если системный код базы был изменен, он должен быть установлен в "0000" (см. инструкции по эксплуатации базовой станции и мобильной телефонной трубки (изменение системного кода базы)). |
| --- | --- |
| Регистрация Шаг 1 | Включите питание репитера на 1-5 секунд, а затем выключите. Включите питание репитера еще раз. Светодиод на репитере начинает медленно мигать. |
| Шаг 2 | Начало процедуры регистрации: Нажмите клавишу регистрации на базовой станции Gigaset 2054 или Gigaset 2054isdn (начинает мигать) Продолжите так же как для базовых станций Gigaset 1020,1030,2020,2030: |
| F | Откройте меню |
| Service setting | Выберите +  клавиша |
| Register | Выберите +  клавиша |
|  | Светодиод на репитере мигает очень быстро с краткими прерываниями. |
| Шаг 3 | Вы должны повторить процедуру регистрации, даже если используемая мобильная трубка была уже зарегистрирована на базовой станции (см. главу по регистрации мобильной трубки на базовой станции). Для этой цели, назначите те же самые внутренние номера, как и у мобильной трубки. Учтите, что специальные индивидуальные параметры настройки в мобильной трубке (например: MSN номера) теперь сброшены в значения по умолчанию и могут быть изменены впоследствии. Светодиод на репитере кратковременно мигнет. |

17